Załącznik nr 1 do SWZ

Narzędzia do pracowni obróbki metali –

Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego

| Lp. | Nazwa | ilość | Opis | Cena jednostkowa brutto | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wiertarki stołowe typu WS 16 | 4 | Wiertarki stołowe typu WS16 Moc: minimum 0,75 kW, Maksymalna średnica wiercenia: minimum 16 mm, Maks. odległość wrzeciono-stół roboczy: min. 367 mm, Maks. odległość wrzeciono-podstawa: min. 540 mm, Prędkość wrzeciona: regulowana w zakresie nie mniejszym niż 365-3000 obr/min, Gniazdko w końcówce wiercenia: Morse 2 |  |  |
| 2 | przecinarka taśmowa | 1 | Zakres Cięcia: - profil okrągły Ø cięcia: max 300 mm - profil prostokątny: minimum 400 x 230 mm - Rozmiar taśmy tnącej: długość: 2950 - 3350 mm szerokość: 27 mm grubość: 0,9 mm - Zasilanie: 3 fazy 400V, moc min. 1,5 kW - reg. opadania ramienia: Siłownik hydrauliczny - minimum 2 prędkości liniowe taśmy: 30-36 oraz 70-73 m/min - Obrotowe ramię prawo: do 60º - Chłodzenie w czasie cięcia - Automatyka pracy. - Przecinarka w zestawie z podstawą |  |  |
| 3 | Imadło maszynowe #160 do wiertarek | 4 | Korpus i szczęka ruchoma wykonane z żeliwa, precyzyjne prowadzenie ruchomej szczęki, śruba pociągowa zabezpieczona przed zanieczyszczeniami i wiórami, wymienne wkładki szczękowe. Szerokość szczęk min. 160 mm |  |  |
| 4 | Uchwyt wiertarski fi 13 | 4 | uchwyt wiertarski samozaciskowy o zakresie mocowania wierteł 1-13 mm, na stożek MK2. Rodzaj mocowania stożka - B18, minimalny rozstaw na wiertło - 1mm, maksymalny rozstaw na wiertło – 13 mm |  |  |
| 5 | Uchwyt wiertarski fi 16 | 4 | # Uchwyt wiertarski samozaciskowy B18 1 – 16 mm z trzpieniem wiertarskim MK3 B18 Rodzaj mocowania stożka - B18, minimalny rozstaw na wiertło - 1mm, maksymalny rozstaw na wiertło - 16mm, stożek – MK3 |  |  |
| 6 | Komplet wierteł HSS chwyt walcowy kasecie 1-13 minimum 25 szt | 4 | kaseta z wiertłami do metalu HSS-G Cobalt – DIN 338, 25 szt w rozmiarach: Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm w dedykowanej kasecie |  |  |
| 7 | Tokarka uniwersalna 410 x 1500 | 1 | Średnica toczenia nad łożem min. 410 mm, nad suportem min. 255 mm, po wybraniu mostka min. 580 mm. Długość toczenia/rozstaw kłów min. 1500 mm. Szerokość łoża min 250 mm. Przelot wrzeciona min. 52 mm. Końcówka wrzeciona D1-6, gniazdo No 6 Morse’a. obroty wrzeciona minimalny zakres 16 – 1800 obr/min. Końcówka tulei konika MK 4, moc silnika min 3,3 kW, odczyt cyfrowy dla 3 osi. |  |  |
| 8 | Frezarka uniwersalna | 1 | Wymiary stołu min.1120 x 260 mm, przesuw wzdłużny min. 960, przesuw poprzeczny min 200 mm, głowica skrętna 180 stopni stożek ISO 40 wrzeciono poziome ISO 40. zakres obrotów minimalny: 40 do maksymalny 2200 obr/min. prędkość posuwu minimalny zakres: 20-360 mm/min. posuw przyspieszony dla 3 osi, moc silnika nie mniej jak 3 kW, cyfrowy odczyt dla 3 osi, oświetlenie, system chłodzący. |  |  |
| 9 | Imadło maszynowe do frezarki #160 | 1 | Korpus i szczęka ruchoma wykonane z żeliwa, prowadzenie ruchomej szczęki, śruba pociągowa zabezpieczona przed zanieczyszczeniami i wiórami, wymienne rowkowane wkładki szczękowe, hartowane indukcyjnie i szlifowane szerokość 160 mm |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |