Spis treści

Strona tytułowa…………………………………………………………………………............................	str. 1

Spis treści…………………………………………………….…………………………...............................	str. 2

Karta uzgodnień………………………………………….…………………………...............................	str. 3

1. Przedmiot opracowania ……................………………………………………........................	str. 4

2. Podstawa opracowania........................……………………………...…………………………….	str. 4

3. Cel i zakres opracowania………………………...………….....................………………………..	str. 5

4. Opis stanu istniejącego …………………….……………………….........................……………..	str. 5

5. Projektowane oznakowanie poziome i pionowe………………………………….…..........	str. 5

6. Wnioski i zalecenia końcowe ……………………….……………………………........................	str. 6

7. Termin wprowadzenie stałej organizacji ruchu…………………………………….….........	str. 7

8. Rysunki:

- Plan orientacyjny................................…………………………………………..............	str. 8

- Projekt sytuacyjny.......................…………………………………………......................	str. 9

KARTA UZGODNIEŃ

DO   PROJEKTU  STAŁEJ  ORGANIZACJI  RUCHU

Komendant Powiatowy Policji w Wąbrzeźnie

KARTA UZGODNIEŃ

DO   PROJEKTU  STAŁEJ  ORGANIZACJI  RUCHU

Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie

OPIS  TECHNICZNY

DO   PROJEKTU  STAŁEJ  ORGANIZACJI  RUCHU

- PRZEDMIOT  OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1729C Wielkie Pułkowo – Łobdowo od km 1+695 do km 4+440 położonej na działkach nr 24/4; 35/5; 36/1; 45/2; 142; 145 obręb 0004 Łobdowo, dz. nr 158/1; 159; 167/1; 173/2   obręb 0007 Wielkie Pułkowo, gmina Dębowa Łąka,  powiat wąbrzeski.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą wykonania projektu stałej organizacji ruchu są:

  - Umowa z Zamawiającym – Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie; 87-200 Wąbrzeźno; ul. 1 Maja 61

  - Mapa do celów projektowych w skali 1:500

  - Własna inwentaryzacja istniejącego oznakowania pionowego w rejonie projektowania

  - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r. Poz. 110 ze zm.)

  - Rozporządzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  i ich usytuowanie  (Dz. U. 2016r. poz. 124 z późniejszymi zmianami)

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. 2019r. poz. 2311)

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. 2017r. – poz. 784)

  - Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji                    z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019r. Poz. 2310    z późniejszymi zmianami)

- CEL  I  ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania niniejszej dokumentacji projektowej jest wprowadzenie 	oznakowania 	pionowego w rejonie objętym opracowaniem do sytuacji drogowej oraz 	obowiązujących przepisów.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Początek projektowanej organizacji ruchu drogi powiatowej nr 1729C, rozpoczyna się 	w ciągu przedmiotowej drogi w km 1+695 w miejscowości Wielkie Pułkowo, a kończy na 	skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1726C w miejscowości Łobdowo. Droga na 	odcinku objętym opracowaniem posiada nawierzchnię 	żwirową o przekroju drogowym.                              	Szerokości 3,5-4,5m Przy drodze znajdują się tereny rolne z zabudową zagrodową.

5. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME  I  PIONOWE

5.1. Oznakowanie poziome istniejące

Na drodze powiatowej nie występuje oznakowanie poziome.

5.2. Oznakowanie pionowe istniejące

Na drodze powiatowej nie występuje oznakowanie pionowe.

5.3. Projektowane oznakowanie poziome

Nie projektuje się oznakowania poziomego

5.4. Oznakowanie pionowe

Obszar o charakterze obszarów zabudowanych i niezabudowanych.

Skrzyżowanie z  drogą powiatową Nr 1726C, jako skrzyżowanie zwykłe z założeniem 	podporządkowania drogi powiatowej Nr 1729C.  Wlot drogi podporządkowanej  oznakowano 	za pomocą znaku B-20 z poprzedzeniem znakiem A-7 „STOP 150 m” od 	skrzyżowania.

W związku z występującym łukiem poziomym zaprojektowano znaki ostrzegawcze                    	A-1 i A-2 oraz wprowadzono ograniczenie prędkości do 50 km/h.  Na odcinku w km 1+900 – 	2+100 oraz km 2+600 – 2+800 zastosowano znaki ostrzegawcze ostrzegające o możliwości 	występowania dzikich zwierząt m.in. płazów wraz z ograniczeniem prędkości do 50km /h.

Na połączeniu istniejącej i projektowanej jezdni w km 1+695 występuje obustronne 	zwężenie drogi, które należy oznakować znakiem A-12a

5.5. Zestawienie oznakowania pionowego

| Symbol znaku |  | Nazwa znaku | Ilość [szt.] |
| --- | --- | --- | --- |
| A-1 |  | Niebezpieczny zakręt w prawo | 1 |
| A-2 |  | Niebezpieczny zakręt w lewo | 1 |
| A-7 |  | Ustąp pierwszeństwa | 1 |
| A-12a |  | Zwężenie jezdnia - dwustronne | 1 |
| A-18b |  | Dzikie zwierzęta | 4 |
| B-20 |  | Stop | 1 |
| B-33 |  | Ograniczenie prędkości | 4 |
| B-34 | 50km/h | Koniec ograniczenia prędkości | 4 |
| D-1 |  | Droga z pierwszeństwem | 2 |
| D-42 |  | Obszar zabudowany | 1 |
| D-43 |  | Koniec obszaru zabudowanego | 1 |
| E-17a | Łobdowo | Miejscowość | 1 |
| E-18a | Łobdowo | Koniec miejscowości | 1 |
| E-17a | Wielkie Łobdowo | Miejscowość | 1 |
| E-18a | Wielkie Łobdowo | Koniec miejscowości | 1 |
| T-0 |  | # Tabliczka z tekstem do znaków drogowych | 4 |
| T-1 |  | Tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego | 1 |
| T-2 |  | Tabliczka wskazująca odległość odcinka drogi, na którym występuje niebezpieczeństwo | 4 |

5.6. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

W ciągu drogi powiatowej nr 1729C, znajdują się przepusty drogowe, które należy 	zabezpieczyć barierami energochłonnymi skrajnymi bezprzekładkowymi N2 W2 A o długości 	12,0m. Bariery energochłonne należy odsunąć minimum 0,75 m (zalecane 1,0 m) od 	krawędzi jezdni.

6. 	WNIOSKI I ZALECENIA KOŃCOWE

Wszystkie zastosowane w projekcie znaki zarówno co do ich wielkości, kolorystyki, 	wzorów symboli winny być wykonane i ustawione w terenie zgodnie z Rozporządzenie 	Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220,  poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 	r. z późn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 	drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 	drogach.

Podstawowe wymagania jakościowe i wybrane parametry techniczne.

- Grupa wielkości znaków pionowych – znaki średnie

- Zastosowane znaki pionowe winny być wykonane z folii odblaskowej II generacji

- Każdy materiał, na który nie ma polskiej normy, powinien posiadać Świadectwo zgodności                 z Polską Normą lub Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów – IBDIM.

- Materiały do oznakowania pionowego powinny posiadać Certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” lub Świadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego oznakowania dróg wydane przez IBDIM producentowi pionowego oznakowania drogowego.

- Odwrotna strona tarczy znaków tabliczek w kolorze szarym z informacją producenta znaku, typu folii odblaskowej, oraz data produkcji znaku.

Znaki należy ustawić na wysokości 2,00m od poziomu krawędzi jezdni, w ciągu ruchu pieszego 2,20m. Odległość najbardziej wysuniętego elementu znaku od krawędzi jezdni nie powinna (ze względów bezpieczeństwa) być mniejsza niż 0,50m. Mocowanie znaków na słupkach z rur ocynkowanych o średnicy min. 70 mm kotwionych w gruncie na trwałych fundamentach. Zamocowanie poprzez uniwersalny uchwyt o profilu ceowym lub płaskownik przymocowany do tarczy znaku. Obejmy powinny mieć możliwość regulacji dla dostosowania zacisku do średnicy słupków.

Jednostki prowadzące roboty w pasie drogowym zobowiązane są do utrzymania w należytym stanie wszystkich środków technicznych użytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót oraz innych zastosowanych w związku z wykonanymi robotami. Osoby wykonujące czynności związane                  z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej.

7. TERMIN  WPROWADZNIE  STAŁEJ  ORGANIZACJI  RUCHU

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu przewiduje się na 31.12.2022r.

OPRACOWANIE:

1.  Plan orientacyjny

Skala 1:25 000

fragment drogi powiatowej nr 1729C