S P I S   T R E Ś C I

- Strona tytułowa								str. ...

- Spis treści									str. ...

- Dokumenty formalno – prawne						str. …

- Informacja BIOZ								str. ...

- Projekt zagospodarowania terenu						str. ...

- część opisowa

- część graficzna

- Projekt architektoniczno – budowlany					str. ...

- część opisowa

- część graficzna

OPIS  ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą wykonania projektu budowlanego dla zakresu robót związanych                         z rozbudową drogi powiatowej nr 1729C Wielkie Pułkowo – Łobdowo od km 1+695 do km 4+440 są:

  - Umowa z Zamawiającym – Powiat Wąbrzeski, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Wolności 44

  - Mapa do celów projektowych w skali 1:500 z uzbrojeniem i stanem władania zaktualizowana

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.                         w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99 z 14 maja 1999r. poz. 430)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003,poz.1133)

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.                         w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63/2000, poz.735)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003, poz.1126)

  - Uzgodnienia technologiczno – wykonawcze ze zleceniodawcą i  zarządcą drogi

  - Wizja lokalna miejsca rozbudowy drogi oraz pomiary w terenie

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w związku z zamiarem wykonania robót budowlanych polegających na rozbudowie drogi powiatowej nr 1729C Wielkie Pułkowo – Łobdowo od km 1+695 do km 4+440 wraz z zabezpieczeniem infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotowym zadaniem, na terenie gminy Dębowa Łąka w powiecie wąbrzeskim.

3. CEL  OPRACOWANIA

Celem opracowania jest bezpieczna i zgodna z wymogami Ustawy o Drogach Publicznych rozbudowa drogi powiatowej nr 1729C Wielkie Pułkowo – Łobdowo od km 1+695 do km 4+440.

4. OPIS  ISTNIEJĄCEGO  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

4.1. Lokalizacja inwestycji

Projektowana rozbudowa drogi powiatowej jest w województwie kujawsko-pomorskim na terenie powiatu wąbrzeskiego w gminie Dębowa Łąka. Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części gminy. Od strony południowej w odległości około 600 m przebiega droga krajowa nr 15.

Droga powiatowa na przedmiotowym odcinku jest dwukierunkowa gruntowa. Wlot                   w drogę powiatową nr 1726C o nawierzchni bitumicznej. Na całej długości projektowanego odcinka drogi nie ma chodników. Odpływ wód opadowych odbywa się powierzchniowo do istniejących rowów przydrożnych. Na przedmiotowym odcinku drogi nie występuje oświetlenie.

4.2. Warunki gruntowe

Na podstawie badaniach podłoża gruntowego wykonanych przez upr. geologa Dariusza Luks  stwierdza się, że w pasie drogowym występują niekorzystne warunki gruntowo-wodne dla potrzeb rozbudowy drogi powiatowej Nr 1729C. Zgodnie z kryteriami Rozporządzenia MTBiGM                  z dnia 25 kwietnia 2012r., na terenie tym, występują proste warunki gruntowe. Teren prac nadaje się do posadowienia obiektu budowlanego.

W trakcie badań  stwierdzono występowanie wody gruntowej w postaci zwierciadła swobodnego. Głębokość występowania zwierciadła wody wynosi 1,7-2,9m p.p.t.

Głębokość przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi hz=1,0 m p.p.t.

Grunty znajdujące się pod konstrukcją drogi zaliczono do kategorii nośności G4

Opinia geotechniczna wykonana jest wg odrębnego opracowania.

Załączona jest to przedmiotowej dokumentacji projektowej.

4.3. Uzbrojenie terenu

Na przedmiotowej działce zlokalizowane jest następujące uzbrojenie terenu:

- sieć kanalizacji sanitarnej

- sieć wodociągowa

- sieć teletechniczna

- sieć energetyczna napowietrzna

                - Nie występują kolizje wymagające przebudowy.

Podczas robót budowlanych należy zabezpieczyć istniejącą infrastrukturę techniczną zgodnie z zaleceniami gestorów sieci zawartymi w uzgodnieniach załączonych do niniejszej dokumentacji projektowej.

4.3. Zainwestowanie terenu

W obrębie projektowanej inwestycji występuje zabudowa zagrodowa z przyległymi terenami rolnym.

4.4. Zieleń istniejąca

Na objętym rozbudową odcinku drogi występują drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki.

Klasyfikacja drzew przeznaczonych do wycinki w obrębie działek objętych inwestycją.

| Lp. | Gatunek drzewa / dziupla / próchnowisko / | Nr działki | Obwód pnia w cm | Obręb geodezyjny | Przyczyna usunięcia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lipa szerokolistna / brak / brak / | 145 | 105 x 2 | Łobdowo | Zagraża budynkom |
| 2 | Lipa szerokolistna / brak / brak / | 145 | 80 x 2 | Łobdowo | Zagraża budynkom |
| 3 | Modrzew europejski / jest / brak / | 145 | 89 | Łobdowo | W pasie drogi |
| 4 | Modrzew europejski / brak / brak / | 145 | 114 | Łobdowo | W pasie drogi |
| 5 | Modrzew europejski / brak / brak / | 145 | 87 | Łobdowo | W pasie drogi |
| 6 | Modrzew europejski / brak / brak / | 145 | 87 | Łobdowo | W pasie drogi |
| 7 | Modrzew europejski / brak / brak / | 145 | 75 | Łobdowo | W pasie drogi |
| 8 | Wierzba szara / brak / brak / | 145 | 55 | Łobdowo | Posusz w koronie |
| 9 | Świerk pospolity / brak / brak / | 145 | 57 | Łobdowo | W pasie drogi |
| 10 | Dąb szypułkowy / brak / brak / | 145 | 88 | Łobdowo | W pasie drogi |
| 11 | Dąb szypułkowy / brak / brak / | 145 | 98 | Łobdowo | W pasie drogi |
| 12 | Robinia akacjowa / brak / brak / | 145 | 141 | Łobdowo | Zagraża budynkom |
| 13 | Robinia akacjowa / brak / brak / | 145 | 145 | Łobdowo | Zagraża budynkom |
| 14 | Dąb szypułkowy / brak / brak / | 145 | 104 | Łobdowo | W pasie drogi |
| 15 | Dąb szypułkowy / brak / brak / | 145 | 90 | Łobdowo | W pasie drogi |
| 16 | Dąb szypułkowy / brak / brak / | 145 | 76 | Łobdowo | W pasie drogi |
| 17 | Dąb szypułkowy / brak / brak / | 145 | 73 | Łobdowo | W pasie drogi |
| 18 | Dąb szypułkowy / brak / brak / | 145 | 81 | Łobdowo | W pasie drogi |
| 19 | Dąb szypułkowy / brak / brak / | 145 | 76 | Łobdowo | W pasie drogi |
| 20 | Wierzba biała / brak / brak / | 145 | 404 | Łobdowo | Posusz w koronie |
| 21 | Jesion wyniosły / brak / brak / | 145 | 235 | Łobdowo | W pasie drogi |
| 22 | Wierzba biała / brak / brak / | 145 | 226 | Łobdowo | W pasie drogi |
| 23 | Wierzba biała / brak / brak / | 145 | 86 | Łobdowo | W pasie drogi |
| 24 | Wierzba biała / brak / brak / | 145 | 272 | Łobdowo | W pasie drogi |
| 25 | Dąb szypułkowy / brak / brak / | 145 | 75 | Łobdowo | W pasie drogi |
| 26 | Jesion wyniosły / brak / brak / | 145 | 208 | Łobdowo | W pasie drogi |
| 27 | Dąb szypułkowy / brak / brak / | 145 | 57 | Łobdowo | Zagraża budynkom |
| 28 | Lipa drobnolistna / brak / brak / | 145 | 81 | Łobdowo | Zagraża budynkom |
| 29 | Wierzba biała / brak / brak / (rozwarstwiony pień) | 145 | 270 + 240 | Łobdowo | W pasie drogi |
| 30 | Dąb szypułkowy / brak / brak / | 145 | 74 | Łobdowo | W pasie drogi |
| 31 | Dąb szypułkowy / brak / brak / | 145 | 70 | Łobdowo | W pasie drogi |
| 32 | Wierzba biała / brak / brak / | 145 | 258 | Łobdowo | W pasie drogi |
| 33 | Dąb szypułkowy / brak / brak / | 145 | 147 | Łobdowo | W pasie drogi |
| 34 | Jesion wyniosły / brak / brak / | 145 | 113 | Łobdowo | W pasie drogi |
| 35 | Wierzba biała / brak / brak / | 145 | 280 | Łobdowo | W pasie drogi |
| 36 | Dąb szypułkowy / brak / brak / | 145 | 67 | Łobdowo | W pasie drogi |
| 37 | Dąb szypułkowy / brak / brak / | 145 | 85 | Łobdowo | W pasie drogi |
| 38 | Robinia akacjowa / brak / brak / (dwa drzewa z jednego pnia) | 159 | 90 + 74 | Wielkie Pułkowo | W pasie drogi |
| 39 | Dąb szypułkowy / brak / brak / | 159 | 132 | Wielkie Pułkowo | W pasie drogi |
| 40 | Topola osika / brak / brak / | 159 | 95 | Wielkie Pułkowo | W pasie drogi |
| 41 | Kasztanowiec / brak / brak / | 173/2 | 73 | Wielkie Pułkowo | W pasie drogi |

Pozostałe drzewa przeznaczone do wycinki mają obwód pnia poniżej 50 cm, natomiast krzewy poniżej 25 m2.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE  TERENU

5.1. Parametry techniczne

- klasa techniczna drogi L – lokalna

- kategoria ruchu KR 2

- prędkość projektowa Vp=50km/h

Na projektowaną rozbudowę duży wpływ ma istniejąca nawierzchnia żwirowa

Parametry geometryczne drogi są następujące:

- szerokość jezdni  – 5,00m

- promienie łuków poziomych – R= 3, 5, 6, 8m

- nawierzchnia z betonu asfaltowego grub. 4cm (warstwa ścieralna)

- spadki poprzeczne – daszkowe i jednostronne – 2%

Droga na całej długości będzie posiadać przekrój drogowy. W planie będzie przebiegać po istniejącym śladzie, z niewielkimi przesunięciami na łukach. Spadki podłużne zostaną skorygowane w celu zapewnienia właściwego odwodnienia drogi.

Parametry zjazdów

- szerokość 3,00 - 5,00 m

- nawierzchnia  z betonu asfaltowego grub. 4cm (warstwa ścieralna)

Projekt budowlany obejmuje:

- wykonanie nowej konstrukcji jezdni szerokości  5,0m

- przebudowę/budowę  zjazdów indywidualnych i publicznych

- wymianę istniejących przepustów drogowych

5.2. Projektowane rozwiązania wysokościowe

Rozwiązanie wysokościowe rozbudowy drogi zaprojektowano zapewniając właściwe odwodnienie powierzchni jezdni  i zjazdów. Pochylenia poprzeczne jezdni na odcinkach prostych daszkowe i jednostronne o wartości 2%. Minimalne pochylenie podłużne 0,39%, maksymalne 3,02%.

5.3. Projektowane przekroje normalne

5.3.1. Elementy drogi

- jezdnia – nawierzchnia z betonu asfaltowego grub. 4cm (w-wa ścieralna),

5.3.2. Zjazdy

- szerokość zjazdów 3,00 - 5,00m wykonane z betonu asfaltowego grub. 4cm

5.3.3. Pobocza

    - szerokość poboczy 0,75m wykonane z kruszywa łam. stab. mechanicznie grub. 15cm

5.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Jezdnia

kategoria ruchu – KR2

grunt – G4

mrozoodporność podłoża – 0,65 x 1,00 = 0,65 m

  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S  grub. 4cm

  - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  grub. 6cm

  - podbudowa z kruszywa łam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 o grub. 10cm

  - podbudowa z kruszywa łam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 o grub. 20cm

  - grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa o grub. 30cm

grupa nośności podłoża G4

Zjazdy

  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S  grub. 4cm

  - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  grub. 6cm

  - podbudowa z kruszywa łam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 o grub. 10cm

  - podbudowa z kruszywa łam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 o grub. 20cm

  - grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa o grub. 30cm

Pobocza

  - nawierzchnia z kruszywa łam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 o grub. 15cm

5.5. Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane będą do odtworzonych i oczyszczonych istn. przydrożnych rowów poprzez spadki poprzeczne i podłużne jezdni.

6. TECHNOLOGIA  ROBÓT

Wykonawstwo robót drogowych rozpocząć od wytyczenia osi drogi. Roboty drogowe należy podzielić na odcinki (kończące się w strefie skrzyżowania lub rozwidlenia)                                                         i realizować roboty odcinkami w zakresie wykonania na danym odcinku pełnego asortymentu robót. Technologia i kolejność wykonywania prac drogowych będzie obejmowała następujące asortymenty robót podane w kolejności ich realizacji:

6.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze polegają wytyczeniu jezdni oraz wyrównaniu                                        i wyprofilowaniu podłoża pod jezdnię i zjazdy.

6.2. Roboty nawierzchniowe – podbudowa

Roboty nawierzchniowe rozpocząć od sprawdzenia spadków poprzecznych i podłużnych jezdni i zjazdów. W trakcie wykonywania podbudowy jezdni i zjazdów przy prawidłowej organizacji robót nie wystąpią żadne materiały odpadowe.

6.3. Roboty nawierzchniowe – nawierzchnia

Nawierzchnię z betonu asfaltowego wykonać po oczyszczeniu i skropieniu masą asfaltową podbudowy.

7. WARUNKI  DODATKOWE

Nawierzchnię jezdni i zjazdów wykonać z materiałów posiadających atesty, orzeczenia techniczne  i świadectwa zgodności zgodnie z wymogami Polskich Norm.

Roboty prowadzić po poinformowaniu gestorów sieci, znajdujących się w pasie robót,                 o przystąpieniu do robót z zachowaniem warunków przez nich określonych.

W przypadku natrafienia na elementy obiektów lub urządzeń zabytkowych lub starodawnych dóbr kultury zgłosić ich wystąpienie do powołanych w tym celu służb państwowych.

8. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

Projekt stałej organizacji ruchu wg odrębnego opracowania

9. INFORMACJE  O  OCHRONIE TERENU

Zgodnie z uzyskanymi informacjami oraz uzgodnieniami, teren na którym będzie realizowane zamierzenie inwestycyjne nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie znajduje się                w obszarze objętym ochroną konserwatorską.

10. STAN  PRAWNY

Projektowane do realizacji roboty budowlane objęte opracowaniem będą realizowane

w granicach działek pasa drogowego drogi powiatowej – własność Powiat Wąbrzeski oraz na działkach prywatnych. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego wymaga pozyskania terenów prywatnych w oparciu o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

11. ZAGROŻENIE DLA  ŚRODOWISKA

Nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko projektowanej inwestycji w fazie rozbudowy drogi  oraz w późniejszej jej eksploatacji.

O P R A C O W A N I E: