OPIS  TECHNICZNY

DO  PROJEKTU  ZAGODPODAROWANIA  TERENU

1. DANE OGÓLNE

1.1. Obiekt

Nazwa zadania

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1729C Wielkie Pułkowo – Łobdowo od km 1+695 do km 4+440

# Adres

Gmina Dębowa Łąka

obręb 0004 Łobdowo, dz. nr 24/4; 35/5; 36/1; 45/2; 142; 145,

obręb 0007 Wielkie Pułkowo, dz. nr 158/1; 159; 167/1; 173/2

# Inwestor

Powiat Wąbrzeski, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Wolności 44

# Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1 : 500

- Wizja lokalna w terenie

- Wytyczne  i uzgodnienia z Inwestorem

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. ( Prawo budowlane ), Dz.U.00.106.1126, Dz.U. Nr 10 z dnia 08 lutego 1995r.,Dz.U. nr 140 z dnia 20 listopada 1998r. Ustawa z dnia 27.03.2003r, Dz.U.03.80.718.,oraz Dz. U. nr 120 z dnia 23 czerwca 2003r., Dz.U. z dnia 30 kwietnia 2004r., Ustawa z dnia 28 lipca 2005r., Dz.U. nr 163.

- Obowiązujące przepisy i normy budowlane

- Projekt budowlany branży drogowej

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

2.1. Przedmiot inwestycji, zakres całego zamierzenia

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1729C Wielkie Pułkowo – Łobdowo od km 1+695 do km 4+440. Projektowana rozbudowa drogi ma na celu skomunikowanie przyległych terenów zabudowy zagrodowej. Zakres robót będzie obejmował wykonie jezdni, przebudowę/budowę zjazdów.

2.2. Istniejący stan zagospodarowania działki, przewidywane zmiany i adaptacje

Projektowana rozbudowa drogi powiatowej jest w województwie kujawsko-pomorskim na terenie powiatu wąbrzeskiego w gminie Dębowa Łąka. Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części gminy. Od strony południowej w odległości około 600 m przebiega droga krajowa nr 15.

Droga powiatowa na przedmiotowym odcinku jest dwukierunkowa gruntowa. Wlot                   w drogę powiatową nr 1726C o nawierzchni bitumicznej. Na całej długości projektowanego odcinka drogi nie ma chodników. Odpływ wód opadowych odbywa się powierzchniowo do istniejących rowów przydrożnych. Na przedmiotowym odcinku drogi nie występuje oświetlenie.

2.3. Uzbrojenie terenu

Na przedmiotowej działce zlokalizowane jest następujące uzbrojenie terenu:

  - sieć kanalizacji sanitarnej

  - sieć wodociągowa

  - sieć teletechniczna

  - sieć energetyczna napowietrzna

Nie występują kolizje wymagające przebudowy.

Podczas robót budowlanych należy zabezpieczyć istniejącą infrastrukturę techniczną zgodnie z zaleceniami gestorów sieci zawartymi w uzgodnieniach załączonych do niniejszej dokumentacji projektowej.

2.4. Projektowane zagospodarowanie działki

Na działkach inwestorskich zaprojektowano zgodnie z założeniami projektowymi                                     i uzgodnieniami z inwestorem rozbudowę drogi powiatowej nr 1729C na terenie gminy Dębowa Łąka w obrębach geodezyjnych Łobdowo i Wielkie Pułkowo.

Projektowana rozbudowa zwierać będzie wykonanie nawierzchni jezdni                         z betonu asfaltowego grub. 4+6cm wraz z konstrukcją drogi oraz zjazdów.

Budowa nie wymaga znacznej zmiany wysokości istniejących jezdni. Roboty ziemne ograniczają się do porządkowania terenu wokół jezdni.

2.5. Dane określające, czy działki, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie konserwatorskiej

Przedmiotowe działki nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie podlegają ochronie konserwatorskiej.

2.6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę znajdującej się w granicach terenu górniczego

Działki nie leżą na terenach szkód górniczych.

2.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywalnych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu budowlanego                     i jego otoczenia

Projektowane roboty drogowe nie zmieniają charakteru istniejącego odcinka drogi powiatowej, nie mają wpływu na zmianę natężenia ruchu drogowego. Mają na celu poprawę ruchu pieszego i pojazdów, regulację wód opadowych w pasie drogowym oraz mogą zmniejszyć poziom hałasu i spalin na skutek większej płynności jazdy.

Projektowane elementy drogi wykonane zostaną z materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Odpady powstałe na placu budowy wywożone będą przez firmy specjalistyczne na podstawie odpowiednich umów pomiędzy wykonawcą budowy                       a odbiorcą. Odpady stałe – nie dotyczą w/w inwestycji budowlanej.

2.8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na przedmiotowych działkach na których został zaprojektowany. Określony został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63/2000, poz.735)  oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zmianami)

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

- Klasa drogi		 		-   L – lokalna, DP Nr 1729C

- Kategoria ruchu			-   KR 2

- Długość drogi				-   2 745,00 mb

- Szerokość drogi			-   2x2,50 m

- Nawierzchnia				-   jezdni: beton asfaltowy grub. 4+6cm

- Powierzchnia 				-   jezdni i zjazdów  - 14 455,00 m2

4. WARUNKI  I SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ORAZ JEGO ZABUDOWY

4.1. Nieprzekraczalna linia zabudowy

Nie dotyczy

4.2. Intensywność wykorzystania terenu

Nie określa się max. wielkości zabudowy w stosunku do powierzchni działek.

Nie określa się min. wielkości powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki.

4.3. Zagospodarowanie terenu

Wokół projektowanej rozbudowy drogi powiatowej teren pozostanie uporządkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego.

O P R A C O W A N I E: