|  | GEOLIT s.c. Tatiana Szczuczko, Tadeusz Szczuczko |
| --- | --- |
|  | biuro: 87-100 Toruń, ul. Powstańców Wlkp. 58 |
|  | siedziba: 87-165 Cierpice, ul. Dobra 43 |
|  | tel. (056) 66 44 908 e-mail: t.geolit@wp.pl kom. 512 154 778 |
|  | NIP 8792531897 REGON 340326072 |

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

dla projektowanej przebudowy drogi powiatowej nr 1707C

Nowa Wieś Królewska – Trzcianek

Zamawiający:		Biuro Projektowe

Renata Krajczewska-Jędrusiak 
	ul. Żwirki i Wigury 9/1
	87-840 Lubień Kujawski

Opracowali:						     	           	Kierownik:

..................................      		          	                		..................................

mgr inż. Tadeusz Szczuczko			     	      		mgr inż. Tatiana Szczuczko

upr. geol. nr VII-1310, V-1678

..............................

mgr Dominika Finc

Toruń, marzec 2022 r.

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	2

I. WSTĘP	3

II. ZAKRES PRAC	3

1. Prace geodezyjne	3

2. Prace polowe	3

3. Badania laboratoryjne	4

4. Prace kameralne	4

III. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE	4

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTÓW	5

V. WNIOSKI	6

Załączniki:

- Mapa przeglądowa

- Mapy dokumentacyjne

- Objaśnienia symboli i znaków

- Przekroje geotechniczne

- Karty otworów badawczych

- Wyniki badań sondą dynamiczno-obrotową SLVT i dynamiczną DPL

- Wyprowadzone wartości danych geotechnicznych

- Oznaczenia wilgotności naturalnej gruntów

- Oznaczenie strat przy prażeniu

I. WSTĘP

Niniejszą dokumentację opracowano na podstawie:

- zlecenia Zamawiającego,

- Zarządzenia nr 31 GDDKiA z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,

- Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463),

- Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, wyd. IBDiM, 
cz. I i II, Warszawa 1998,

- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie 
i badanie podłoża gruntowego,

- Polskich Norm: PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481, PN-S-02205:1998, 
PN-B-02479:1998, PN-B-02481:1998, PN-B-04452:2002, PN-EN ISO 14688-1-2:2018.

Celem niniejszych badań jest rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych oraz konstrukcji istniejącej jezdni dla potrzeb przebudowy drogi powiatowej nr 1707C Nowa Wieś Królewska – Trzcianek, w gm. Płużnica i Ryńsk, pow. wąbrzeski, woj. kujawsko-pomorskie.

Projektowana droga zalicza się do I kategorii geotechnicznej.

Inwestycja realizowana będzie na odcinku o długości ok. 4,5 km od skrzyżowania z drogą powiatową w Nowej Wsi Królewskiej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 548 w msc. Trzcianek. Obecnie droga ta ma nawierzchnię asfaltową z licznymi ubytkami. Wzdłuż omawianej drogi przeważają pola uprawne oraz zabudowa gospodarska o charakterze rozproszonym. Powierzchnia terenu jest urozmaicona, a rzędne terenu zawierają się w przedziale 98,0-107,0 m n.p.m. Wody opadowe i roztopowe w przeważającej części spływają po powierzchni na tereny niżej położone, gdzie okresowo stagnują lub są odprowadzane siecią rowów melioracyjnych.

II. ZAKRES PRAC

1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono metodą domiarów prostokątnych, w nawiązaniu do istniejących w terenie charakterystycznych szczegółów, wg mapy syt.-wys. w skali 1:500. Rzędne terenu przy otworach badawczych określono z map syt.-wys.

2. Prace polowe

W ramach prac polowych, w dniu 3 marca 2022 r. wykonano 8 otworów badawczych 
o głębokości 2,0-4,0 m. W 3 otworach wykonano przewierty przez konstrukcję jezdni. Łącznie wykonano 18,0 mb. wierceń. Ponadto wykonano 2 badania sondą dynamiczno-obrotową SLVT 
i 2 badania sondą dynamiczną lekką DPL. Wiercenia i sondowania wykonano zgodnie 
z wytycznymi PN-B-04452:2002 oraz PN-EN 1997-2: Eurokod 7.

W czasie wierceń prowadzono obserwacje głębokości wody gruntowej. Badaniom makroskopowym poddano urobek z każdej warstwy geologicznej, nie rzadziej niż co 1 mb. wiercenia. W toku badań określono rodzaj gruntu, domieszki lub przewarstwienia, barwę, wilgotność i stan. Po zakończeniu wierceń otwory zasypano urobkiem, a nawierzchnię odtworzono suchą warstwą mineralno-bitumiczną.

3. Badania laboratoryjne

Do badań laboratoryjnych pobrano 4 próby gruntów drobnoziarnistych i organicznych 
o naturalnej wilgotności NW klasy B/3. Na 2 próbach oznaczono wilgotność naturalną wn, a na 
1 próbce gruntów organicznych oznaczono straty przy prażeniu Iż.

Badania laboratoryjne wykonywano zgodnie z procedurami PN-88/B-04481, a wyniki przedstawiono na zał. nr 8-9.

4. Prace kameralne

Objęły one analizę wyników badań polowych, laboratoryjnych oraz graficzne i tekstowe opracowanie dokumentacji.

III. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

Teren badań położony jest w obrębie makroregionu Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie, 
w środkowej części mezoregionu Pojezierze Chełmińskie. Pod względem geomorfologicznym droga przebiega przez wysoczyznę morenową falistą, urozmaiconą licznymi bezodpływowymi zgłębieniami wytopiskowymi. Do głębokości rozpoznanej wierceniami występują grunty czwartorzędowe: holoceńskie i plejstoceńskie.

Grunty holoceńskie wykształcone są w postaci nasypów antropogenicznych (drobnoziarnistych) oraz gruntów organicznych.

Drobnoziarniste grunty antropogeniczne A zalegają na powierzchni terenu w postaci warstwy o miąższości 0,3-2,4 m. Są to nasypy złożone z humusu z iłem, piaskiem i kamieniami (piaski gliniaste próchniczne z domieszką kamieni) oraz z iłu z piaskiem (piasek gliniasty, glina piaszczyste). Stanowią one podłoże słaboprzepuszczalne i wysadzinowe.

Grunty organiczne O zalegają w rejonie otw. nr 5 i 8 na głębokości 1,1 i 2,4 m. Jest to humus z iłem, piaskiem i pyłem (glina próchniczna) oraz humus z piaskiem (piasek drobny próchniczny), o miąższości 0,6-0,8 m. Humusu z iłem stanowi podłoże słaboprzepuszczalne 
i wysadzi nowe, o wilgotności naturalnej wn= 21,5% i zawartości części organicznych IŻ= 4,5% - grunty nisko organiczne.

Grunty plejstoceńskie reprezentowane są przez gruboziarniste grunty wodnolodowcowe oraz drobnoziarniste grunty morenowe.

Grunty wodnolodowcowe GF zalegają w rejonie otw. nr 4 i 5 na głębokości 1,6-1,7 m. Są to piaski drobne, o miąższości od 0,2 do ponad 0,4 m. Stanowią one podłoże przepuszczalne, niewysadzinowe oraz równomiernie uziarnione (jednofrakcyjne).

Grunty morenowe GM stanowią dominujące podłoże na omawianym obszarze. Strop tych gruntów zalega na głębokości 0,3-3,2 m. Są to iły z piaskiem i/lub pyłem (piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny, gliny piaszczyste zwięzłe, gliny zwięzłe), których miąższość wynosi od 0,8 do co najmniej 1,7 m. Stanowią one podłoże słaboprzepuszczalne i wysadzinowe, o określonej laboratoryjnie wilgotności naturalnej wn= 14,6%.

Woda gruntowa w postaci sączeń śródglinnych występuje w rejonie otw. nr 8, na głębokości 3,0 m. Na przeważającej części terenu dominują grunty słaboprzepuszczalne, które utrudniają infiltrację wód atmosferycznych w podłoże, a w zagłębieniach bezodpływowych powstają okresowo tereny zalewowe.

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTÓW

Grunty stwierdzone w dokumentowanym podłożu należą zgodnie z normą PN-EN ISO 14688-1:2018 do gruntów naturalnych mineralnych (drobnoziarnistych i gruboziarnistych), gruntów organicznych oraz do gruntów antropogenicznych (nasypy kontrolowane i niekontrolowane).

Podziału podłoża gruntowego na warstwy geotechniczne dokonano na podstawie genezy, rodzaju i stanu gruntów. Dla gruntów gruboziarnistych (piaszczystych) na podstawie badań sondą DPL określono stopień zagęszczenia ID wg wzorów PN-B-04452:2002 (wartość niemianowana na zał. nr 5 i 7) oraz PN-EN 1997-2 (wartość procentowa na zał. nr 6 i 7). Dla gruntów drobnoziarnistych (spoistych) określono stopień plastyczności IL na podstawie analiz makroskopowych i zależności korelacyjnych z wilgotnością naturalną, określoną w wyniku badań laboratoryjnych. Ponadto dla gruntów drobnoziarnistych, przy użyciu sondy SLVT, określono wytrzymałość na ścinanie max (cfv). Na podstawie wartości pomierzonych, po zastosowaniu współczynnika poprawkowego = 0,9, określono wartość wytrzymałości na ścinanie bez odpływu cu. Pozostałe parametry geotechniczne wyprowadzono metodą doświadczenia porównywalnego 
w oparciu o zależności korelacyjne wg norm i literatury.

W warstwie NS zestawiono słaboprzepuszczalne i wysadzinowe, drobnoziarniste nasypy, które złożone są z iłów z piaskiem (gliny piaszczyste, piaski gliniaste) w stanie twardoplastycznym. Zalegają one w rejonie otw. 4, 5 i 8 na głębokości 0,2-0,3 m, a ich miąższość waha się od 0,5 do 2,2 m. Stanowią one podłoże nośne, o wyprowadzonej wartości stopnia plastyczności IL= 0,20 (wskaźnik konsystencji IC= 0,80).

W warstwie O zestawiono słaboprzepuszczalne i wysadzinowe grunty nisko organiczne, 
o zawartości części organicznych Iż= 4,5%, które zalegają w rejonie otw. nr 8, na głębokości 2,4 m. Są to grunty skonsolidowane, o właściwościach gruntów drobnoziarnistych, podatnych na rozmakanie i przemarzanie, w stanie twardoplastycznym. Miąższość tej warstwy wynosi 0,8 m.

W warstwie I zestawiono rodzime, przepuszczalne, niewysadzinowe grunty gruboziarniste. Są to piaski drobne w stanie średniozagęszczonym. Grunty te stanowią podłoże nośne, 
o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID= 0,60 (wg PN-EN ID= 48%).

W warstwie II zestawiono słaboprzepuszczalne i wysadzinowe grunty morenowe, które 
z uwagi na zmienny rodzaj i konsystencję podzielono na dwie warstwy:

Warstwa IIa

Zestawiono tu iły z piaskiem i/lub pyłem (piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwięzłe, gliny zwięzłe) w stanie twardoplastycznym i lokalnie półzwartym. Występują one na przeważającej części terenu, na głębokości 0,3-0,8 m. Stanowią podłoże nośne, 
o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL= 0,15 (wskaźnik konsystencji IC= 0,85) 
i wytrzymałości na ścinanie w warunkach bez odpływu wynosi cU= 188 kPa (grunty o bardzo wysokiej wytrzymałości).

Warstwa IIb

Ujęto tu iły z piaskiem (gliny piaszczyste i gliny) w stanie plastycznym. Występują one 
w rejonie otw. 7 i 8, na głębokości 0,8-3,2 m, a ich miąższość wynosi od 0,6 do co najmniej 0,8 m. Stanowią podłoże nośne, o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL= 0,30 (wskaźnik konsystencji IC= 0,70) i wytrzymałości na ścinanie w warunkach bez odpływu wynosi cU= 115 kPa (grunty o wysokiej wytrzymałości).

W tabeli w zał. nr 7 zestawiono wyprowadzone wartości danych geotechnicznych.
 Parametry te mogą stanowić wartości charakterystyczne.

Na podstawie wykonanych badań stwierdza się, że w pasie drogowym występują mało zmienne warunki gruntowo-wodne. Zgodnie z Zarządzeniem GDDKiA z dnia 16 czerwca 2014 r. podłoże gruntowe zaleca się zaliczyć do grupy nośności G1 i G4.

Grupa nośności podłoża G1 obejmuje podłoże, które zbudowane jest z niewysadzinowych, rodzimych piasków drobnych i piasków drobnych próchnicznych w stanie średniozagęszczonym warstwy I, przy dobrych warunkach wodnych.

Grupa nośności podłoża G4 obejmuje podłoże zbudowane z gruntów naturalnych (rodzimych) i nasypowych, wysadzinowych, drobnoziarnistych w stanie twardoplastycznym warstw NS, IIa oraz plastycznym warstwy IIb, przy przeciętnych i dobrych warunkach wodnych.

Ostateczną decyzję o zaliczeniu podłoża gruntowego do grupy nośności podejmie Projektant, po analizie wyników niniejszych badań.

W lokalizacji 3 otworów wykonano przewierty przez nawierzchnię istniejącej drogi, w celu rozpoznania warstw konstrukcyjnych.

| Numer otworu | Nawierzchnia |  | Podbudowa |  | Podłoże gruntowe do 1,0 m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rodzaj |  | warstwa geotechniczna |
|  | Rodzaj | grubość [m] | Rodzaj | grubość [m] | PN-EN ISO 14688-1-2:2018 | PN-B-02480:1986 |  |
| 1 | Asfalt | 0,07 | Kamienie | 0,23 | Mg (cosaCl) | NB (Gp//Ps+Ko) | NS |
| 2 | Asfalt | 0,05 | Kamienie | 0,17 | Mg (saCl) | NB (Pg+Gp) | NS |
| 3 | Asfalt | 0,04 | Żużel i kamienie | 0,11 | sisaCl, saCl | Gpz, Gp | IIa |

V. WNIOSKI

- Na podstawie analizy wyników badań stwierdza się, że wzdłuż drogi występują mało zmienne warunki gruntowe, oceniane jako korzystne dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania. Zgodnie z kryteriami Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. warunki gruntowe na większości badanego terenu określa się, jako proste.

- Podłoże nośne, niewysadzinowe i przepuszczalne stanowią rodzime piaski drobne w stanie średniozagęszczonym warstwy I, zaliczone do grupy nośności podłoża G1. Występują one lokalnie w głębszej części podłoża.

- Podłoże nośne, wysadzinowe i słaboprzepuszczalne stanowią mineralne, naturalne (rodzime) 
i nasypowe grunty drobnoziarniste w stanie twardoplastycznym warstw IIa, NS oraz plastycznym warstwy IIb, zaliczone do grupy nośności G4. Zalegają one na przeważającej części terenu.

- Podłoże wysadzinowe, słaboprzepuszczalne, podatne na odkształcanie i rozmakanie stanowią nisko organiczne grunty warstwy O, które zalegają w rejonie otw. nr 8, na głębokości 2,4 m, przy niedużej miąższości 0,8 m.

- Woda gruntowa występuje w rejonie otw. nr 8 w postaci sączeń śródglinnych na głębokości 3,0 m. Na przeważającej części terenu dominują grunty słaboprzepuszczalne, które utrudniają infiltrację wód atmosferycznych w podłoże, a w zagłębieniach bezodpływowych powstają okresowo tereny zalewowe.

- Na podstawie wyników badań stwierdza się, że droga powiatowa nr 1707C Nowa Wieś Królewska – Trzcianek zbudowana jest z nawierzchni asfaltowej, o grubości 4-7 cm wylanej na podbudowie z kamieni i żużlu o grubości 11-23 cm. Pod podbudową występują słaboprzepuszczalne i wysadzinowe, naturalne (rodzime) lub nasypowe grunty drobnoziarniste warstw NS i IIa. W strefie przemarzania dominują grunty słaboprzepuszczalne, wymagające dobrego odprowadzenia wód atmosferycznych.

- W przypadku projektowania poszerzenia jezdni zaleca się przyjąć grupę nośności G4 
i dokonać wymiany gruntów wysadzinowych na nasyp piaszczysto-żwirowy odpowiednio zagęszczony.

- Na załączniku nr 7 zestawiono wyprowadzone wartości danych geotechnicznych, które mogą stanowić wartości charakterystyczne.

- Głębokość przemarzania gruntu w rejonie badań wynosi hz= 1,0 m p.p.t.

Opracował:

......................

mgr inż. T. Szczuczko