Nazwa i adres 	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C

Wałycz – Wałyczyk km 0+000 ÷ 3+228

obiektu budowlanego:

Tytuł opracowania:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723c Wałycz – Wałyczyk

km 0+000 ÷ 3+228.

Nazwa i adres	Powiat Wąbrzeski

Inwestora:	ul. Wolności 44

87-200 Wąbrzeźno

Jednostka	Pracownia Projektowa "RoadWay" Grzegorz Kowalik

projektowania:	ul. Klimontowska 15b

04-672 Warszawa

Adres inwestycji		Droga powiatowa nr 1723C, wykaz działek ewid. na str. 2

Kategoria obiektu	IV

Stadium:	ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

#### Zespół projektowy:

| Imię i nazwisko | Funkcja | Specjalność / nr uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. Grzegorz Kowalik | Projektant | LUB/0207/ POOD/08 | 19.09. .2016 |  |
| mgr inż. Rafał Grudniewicz | Sprawdzający | MAZ/0168/ POOD/11 | 19.09. 2016 |  |

Wykaz działek

pod realizację inwestycji pn.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1723c Wałycz – Wałyczyk km 0+000 ÷ 3+228”.

Działka nr 7 obr. ew. Wałycz, 44 obr. ew. Wałyczyk, jednostka ew. gm. Wąbrzeźno

CZĘŚĆ 1-  CZĘŚĆ OPISOWA I RYSUNKOWA

I.	ZESPÓŁ PROJEKTOWY: KSEROKOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ

O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ORAZ

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO						str. 4

II.	OPIS TECHNICZNY																				str. 14

- OPINIE I UZGODNIENIA																		str. 23

- INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA												   I OCHRONY ZDROWIA																		str. 29

V.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Plan orientacyjny:

Rys. nr 0		Plan orientacyjny 									skala 1:10000

Plan zagospodarowania terenu:

Rys. nr 1 –6		Plan sytuacyjny										skala 1:500

Profil podłużny:

Rys. nr 7-8		Plan sytuacyjny										skala 1:100/1000

Przekrój normalny:

Rys. nr 9		Plan sytuacyjny										skala 1:50

## ZESPÓŁ PROJEKTOWY

## KSEROKOPIE:

## -	UPRAWNIEŃ,

-	ZAŚWIADCZEŃ O PRZENALEŻNOŚCI DO IZBY

INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA,

-	OŚWIADCZEŃ PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJACYCH.

## UPRAWNIENIA PROJEKTOWE

## ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY

Oświadczenie projektanta oraz sprawdzającego o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

My niżej podpisani oświadczamy, że zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane niniejszy projekt zgłoszenia robót budowlanych Przebudowa drogi powiatowej nr 1723c Wałycz – Wałyczyk km 0+000 ÷ 3+228

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

19.09.2016

Projektant

mgr inż. Grzegorz Kowalik

N° upr. LUB/0207/POOD/08

Sprawdzający

mgr inż. Rafał Grudniewicz

N° upr. MAZ/0168/POOD/11

- OPIS TECHNICZNY

- PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY INWESTYCJI

  - Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania są:

- Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Powiatem Wąbrzeskim a firmą Pracownia Projektowa "RoadWay" Grzegorz Kowalik,

- Decyzja środowiskowa

- Opinie i uzgodnienia właściwych urzędów

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
Dz.U.Nr 43 z dnia 2 marca 1999 r.

  - Lokalizacja oraz zakres prac

Przebudowywana droga powiatowa nr 1723C położona jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie wąbrzeskim, w gminie Wąbrzeźno. Lokalizację inwestycji przedstawiono na planie orientacyjnym.

W skład projektowanej inwestycji wchodzą:

- Przebudowa i poszerzenie nawierzchni asfaltowej ze zwiększeniem nośności DP1723c

- Zwiększenie nośności drogi na przepustach do 115 kN/oś

- Oczyszczenie i konserwacja istniejących przepustów

- Przebudowa istniejących zjazdów z drogi

- Przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi

- Odtworzenie istniejących rowów (w pasie działek nr 7 i 44) i budowa nowych rowów

- Niezbędna wycinka drzew i krzewów

- Wprowadzenie stałej organizacji ruchu

  - Cel i zakładany efekt inwestycji

Celem projektowanej przebudowy drogi jest:

- dostosowanie drogi do obowiązujących przepisów prawnych, w tym warunków

technicznych,

- stworzenie bezpiecznego odcinka trasy drogowej zapewniającego wysoki komfort.

- INWENTARYZACJA I OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Droga powiatowa

Objęty opracowaniem odcinek drogi powiatowej zaczyna się w km 0+000 od skrzyżowania z drogą wojewódzką 534 w miejscowości Wałycz. Na początkowym odcinku do km 0+250 droga powiatowa posiada nawierzchnię asfaltową, następnie do końca opracowania nawierzchnia jest gruntowa z miejscowymi utwardzeniami szlaką, tłuczniem, gruzem.Droga biegnie przez teren, na którym dominują użytki rolne.

Odwodnienie

Odwodnienie przebudowywanej drogi odbywać się będzie powierzchniowo w sposób niezorganizowany.

Obiekty inżynierskie

Na istniejącym odcinku pod drogami występuje kilka przepustów rurowych. Największe z nich wymieniono w poniższej tabeli:

| Nr | Lokalizacja km | Parametry techniczne | Stan techniczny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0+166 | Przepust rurowy (Φ) 500 cm | dobry |
| 2 | 1+140 | Przepust rurowy (Φ) 800 cm | dobry |
| 3 | 1+495 | Przepust rurowy (Φ) 500 cm | dobry |

Ponadto w pasie drogowym zlokalizowane są inne przepusty zlokalizowane pod zjazdami.

Infrastruktura techniczna

W pasie drogowym budowanego odcinka występuje następująca infrastruktura techniczna:

- napowietrzne linie energetyczna – istniejące oświetlenie,

- podziemne linie energetyczne,

- wodociągi,

- gazociąg,

- linie teletechniczne.

- OPIS OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

  - Wstęp

Charakterystyczne parametry techniczne drogi powiatowej

| klasa techniczna | L |
| --- | --- |
| Kategoria ruchu | KR3 |
| prędkość projektowa | 40 km/h |
| przekrój poprzeczny | drogowy |
| szerokość jezdni | 6,0m |
| liczba pasów ruchu | 1x2 |
| szerokość poboczy utwardzonych | 2x1,00 m |
| skrajnia pionowa | 4,60m |
| klasa obciążenia | 115kN/os |
| pochylenia skarp drogowych | 1:1, 1:1,5 |
| odtwarzane rowy | trapezowe |
| pochylenia poprzeczne na odcinku nie wymagającym przechyłki | 2% |

  - Forma architektoniczna i funkcja obiektów budowlanych

    - Rozwiązanie sytuacyjne.

Projektowana droga poprowadzona jest po śladzie istniejącej drogi, z założeniem maksymalnego wykorzystania istniejącego pasa drogowego. Nowoprojektowane krawędzie elementów należy połączyć z istniejącymi wykorzystując odcinki przejściowe.

    - Rozwiązanie wysokościowe

Projektowana niweleta drogi będzie podniesiona w stosunku do istniejącej. W projekcie założono korekty niwelety w celu złagodzenia istniejących załamań.

    - Urządzenia obsługi uczestników ruchu

Projektowana drogi będzie posiadała jedną dwukierunkową jezdnię z poboczami utwardzonym o szerokości 1,0 m (lokalnie zawężonym ze względu na przebieg granicy pasa drogowego). Projektowana nawierzchnia będzie przystosowana do przeniesienia ruchu dla pojazdów o obciążeniu 115 kN/oś.

  - Wyposażenie techniczne drogi

    - Odwodnienie drogi

Odwodnienie przebudowywanej drogi odbywać się będzie powierzchniowo w sposób niezorganizowany.

    - Sposoby zabezpieczenia istniejących sieci

Roboty ziemne w pobliżu istniejących sieci  należy prowadzić ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb eksploatacyjnych gestorów sieci.

W przypadku odkrycia/ lokalnego odkopania istniejącego wodociągu, należy odkopany wodociąg należy obniżyć poniżej wymaganej przepisami głębokości, następnie  zabezpieczyć i zasypać. Obniżenie wodociągu odbywać ma się po obecnym jego śladzie. W przypadku braku możliwości obniżenia, należy odkopany wodociąg ocieplić. Sposób ocieplenia, należy uzgodnić z gestorem sieci.

W przypadku odkrycia kabli energetycznych, należy na odkopane kable nałożyć rurę osłonową dwudzielną typu Arot, która zabezpieczy i umożliwi wymianę kabla pod drogą bez konieczności rozbierania konstrukcji drogi. Średnicę rury dwudzielnej należy dostosować do warunków terenowych.

    - Bariery

- Zaprojektowano bariery drogowe o parametrach N2 W3 A.

.

  - Układ konstrukcyjny obiektów budowlanych

    - Projektowane konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni drogi

- Warstwa ścieralna AC 11S gr 4cm,

- Warstwa wiążąca AC 16W gr 5 cm,

- Warstwa podbudowy AC 22P gr 7 cm,

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr 25cm,

- Warstwa mrozoochronna podsypka piaskowa gr 10 cm,

Pobocze ulepszone z mieszanki niezwiązanej  0/31,5mm gr 10cm

Konstrukcja zjazdów:

- Warstwa ścieralna AC 11S gr 4cm,

- Warstwa wiążąca AC 16W gr 5 cm,

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr 25cm,

Warstwa mrozoochronna podsypka piaskowa gr 10 cm

  - Przepusty

Poniższe przepusty zlokalizowane pod drogą powiatową należy oczyścić/przeprowadzić konserwację.:

- Przepust nr 1 km 0+165,55

Przepust drogowy rurowy betonowy – przepust pod jezdnią drogową o średnicy 500 mm,                      długości  7,0 m, ścianki czołowe betonowe, rów melioracyjny WG19.

- Przepust nr 2 km 1+137,99

Przepust drogowy rurowy betonowy – przepust pod jezdnią drogową o średnicy 800 mm,                      długości  6,0 m, ścianki czołowe betonowe, rów melioracyjny WG.

- Przepust nr 3 km 1+495,17

Przepust drogowy rurowy betonowy – przepust pod jezdnią drogową o średnicy 600 mm,                      długości  6,0 m, ścianki czołowe betonowe, rów melioracyjny WG26.

Stan techniczny istniejących przepustów

- Przepust nr 1

Przepust jest w dobrym stanie technicznym. W zakresie utrzymania wymaga jedynie zabiegów konserwacyjnych oraz umocnienia dna i skarp bocznych na wlocie i wylocie.

- Przepust nr 2

Przepust jest w dobrym stanie technicznym. W zakresie utrzymania wymaga jedynie zabiegów konserwacyjnych oraz umocnienia dna i skarp bocznych na wlocie i wylocie.

- Przepust nr 3

Przepust jest w dobrym stanie technicznym. W zakresie utrzymania wymaga jedynie zabiegów konserwacyjnych oraz umocnienia dna i skarp bocznych na wlocie i wylocie.

  - Rozbiórka obiektów budowlanych

Dla potrzeb przeprowadzenia inwestycji konieczne są rozbiórki następujących elementów zlokalizowanych w pasie drogowym:

- nawierzchnia istniejących dróg

- przepusty pod zjazdami;

- istniejące zjazdy do posesji.

Roboty ziemne będą obejmowały ok 18400m3 wykopu i 610 m3 nasypu.

  - Gospodarka zielenią

Na podstawie inwentaryzacji wskazano drzewa i krzewy kolidujące z zakresem budowy dróg. Wykonawca dokona wycinki po uprzednim uzyskaniu decyzji na wycinkę.

Przewiduje się roboty porządkowe pasa drogowego w zakresie:

a) wycinki i utylizacji zakrzaczeń,

b) pielęgnacji zadrzewienia przydrożnego,

c) karczowanie karpin.

  - Spełnienie warunków technicznych dotyczących bezpieczeństwa użytkowania

Bezpieczeństwo użytkowania na drodze powiatowej i innych drogach lokalnych zostanie zapewnione poprzez 	wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego wskazującego zasady ruchu na drodze oraz odpowiednich elementów bezpieczeństwa w miejscach niebezpiecznych. Dodatkowo zaprojektowano przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania.

- NOTATKI, OPINIE I UZGODNIENIA

SPIS UZGODNIEŃ

| L.p. | BRANŻA/PRZEDMIOT UZGODNIENIA | INSTYTUCJA UZGADNIAJĄGA | DATA | NR UZGODNIENIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - 1. | Decyzja Środowiskowa | Wójt Gminy Wąbrzeźno | 30.09.2016 | WOŚ.6220.10.5.2016 |
| - 2. |  |  |  |  |
| - 3. |  |  |  |  |
| - 4. |  |  |  |  |
| - 4. |  |  |  |  |

- INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

### Podstawa opracowania

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r.

### Zakres robót

Zakres robót w kolejności realizacji:

- roboty przygotowawcze: pomiary geodezyjne, urządzenie placu budowy, budowa biura budowy,

- wykonanie tymczasowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym oznakowania pionowego, poziomego,

- rozebranie istniejącej nawierzchni,

- roboty rozbiórkowe podbudów i elementów drogowych /krawężniki, ścieki itp.

- roboty ziemne: odhumusowanie z wyprofilowaniem, wykonanie nasypów 
i wykopów,

- zabezpieczenie/przebudowa istniejących kabli energetycznych, telekomunikacyjnych oraz kanalizacji, wodociągu oraz gazociągu,

- oczyszczenie przepustów,

- przebudowa istniejącej drogi wraz z systemem odwodnienia,

- odtworzenie/oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych,

- przebudowa istniejących zjazdów na prywatne oraz publiczne posesje,

- roboty wykończeniowe: roboty porządkowe z zakresie zieleni, humusowanie, obsiew trawą poboczy oraz skarp, wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym docelowego oznakowania poziomego i pionowego.

### Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- droga powiatowa oraz gminna,

- zjazdy indywidualne i publiczne,

- zjazdy na drogi dojazdowe,

- przepusty rurowe,

- napowietrzna linia energetyczna,

- wodociąg,

- przyłącza wodociągowe,

- gazociąg,

- linie telekomunikacyjne,

- linie energetyczne.

### Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- napowietrzna i podziemna linia energetyczna,

- gazociąg.

- W czasie wykonywania prac ziemnych należy szczególnie uważać na istniejące kable energetyczne i telefoniczne, wodę, gaz i kanalizację znajdujące się w ziemi, aby nie uległy uszkodzeniu. Prace ziemne przy w/w instalacjach należy wykonywać ręcznie. Istniejące kable biegnące w pobliżu wykopu powinny być bez napięcia. Wykopy z istniejącymi kablami należy oznaczyć specjalną taśmą informacyjną w kolorze biało-czerwonym. Prace na jakichkolwiek instalacjach muszą być zgłoszone u właściciela linii oraz należy uzyskać zgodę na powyższe czynności.

- Pracownicy wykonujący prace powinni posiadać odpowiednie uprawnienia i być przeszkoleni w sprawach BHP w zakresie wykonywania prac.

### Przewidywane zagrożenia:

- związane z pracą przy użyciu ciężkiego sprzętu specjalistycznego,

- ciężki ruch technologiczny,

- związane z obsługą maszyn i urządzeń:

- możliwość porażenia prądem elektrycznym w związku z wykonywaniem robót 
w pobliżu kabli energetycznych,

- możliwość wybuchu gazu w związku z wykonywaniem robót w pobliżu istniejącego gazociągu.

### Zabezpieczenie terenu budowy w robotach budowlanych („pod ruchem”)

Zabezpieczenie i oznakowanie robót drogowych powinno być dostosowane do utrudnień występujących na drodze lub innej przeszkodzie terenowej, a także, przez okres realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, powinno zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonującym te roboty.

W tym celu niezbędne jest:

- zabezpieczenie robót w okresie trwania budowy w oparciu o zatwierdzony 
z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt czasowej organizacji ruchu,

- zapewnienie obsługi wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych oraz zapewnienie stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych urządzeń, dla których jest to nieodzowne 
ze względów bezpieczeństwa,

- publiczne obwieszczenie przez Wykonawcę faktu przystąpienia do robót przed ich rozpoczęciem.

### Sposób prowadzenia instruktażu pracowników

Przed przystąpieniem do realizacji robót, uprawniona osoba z kierownictwa budowy winna przeszkolić robotników i operatorów sprzętu pod względem BHP, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

- zasady wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych,

- zasady postępowania w przypadku występowania zagrożenia,

- konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej,

- zabezpieczenia przed skutkami zagrożeń.

### Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

#### Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Zaleca się stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego w okresie trwania budowy i wdrażania robót, w tym:

- utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojącej,

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy,

- unikanie uszkodzeń lub uciążliwości w stosunku do osób trzecich lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie sposobu działania.

#### Należy zwrócić szczególną uwagę na:

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ustępów i dróg dojazdowych,

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru,

- właściwe przygotowanie pomieszczeń socjalnych.

#### Ochrona przeciwpożarowa:

- przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej,

- utrzymanie sprawnego sprzętu przeciwpożarowego, wymaganego przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach,

- składowanie materiałów łatwopalnych w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami z zabezpieczeniem przed dostępem osób trzecich.

#### Ochrona własności publiczne i prywatnej:

- ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, takich jak rurociągi, kable itp.,

- zapewnienie odpowiedniego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w trakcie trwania budowy.

#### Bezpieczeństwo i higiena pracy:

- przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

- przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z kompletną dokumentacją projektową,

- w miejscach nowych obiektów inżynierskich należy wykonać rozpoznawcze przekopy kontrolne. Przekopy wykonywać ręcznie z zachowaniem należytej ostrożności,

- personel nie powinien wykonywać pracy w warunkach niebezpiecznych 
i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych,

- zapewnienie i utrzymanie wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieży dla ochrony życia i zdrowia osób, zatrudnionych 
na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Opracował:

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA