Nazwa i adres	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C

Wałycz – Wałyczyk km 0+000 ÷ 3+228

obiektu budowlanego:

Tytuł opracowania:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723c Wałycz – Wałyczyk

km 0+000 ÷ 3+228.

Nazwa i adres	Powiat Wąbrzeski

Inwestora:	ul. Wolności 44

87-200 Wąbrzeźno

Jednostka	Pracownia Projektowa "RoadWay" Grzegorz Kowalik

projektowania:	ul. Klimontowska 15b

04-672 Warszawa

Adres inwestycji		Droga powiatowa nr 1723C, wykaz działek ewid. na str. 2

Kategoria obiektu	IV

Stadium:	PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Zespół projektowy:

| Imię i nazwisko | Funkcja | Specjalność / nr uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. Grzegorz Kowalik | Projektant | LUB/0207/ POOD/08 | 19.09.2016 |  |
| mgr inż. Rafał Grudniewicz | Sprawdzający | MAZ/0168/ POOD/11 | 19.09.2016 |  |

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ OPISOWA	3

1. Przedmiot opracowania	4

2. Lokalizacja i zakres inwestycji	4

3. Stan istniejący	6

4. Projektowana organizacja ruchu	7

CZĘŚĆ RYSUNKOWA	9

- CZĘŚĆ OPISOWA

- 1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723c Wałycz – Wałyczyk km 0+000 ÷ 3+228”.

Inwestor zadania :

Powiat Wąbrzeski

ul. Wolności 44

87-200 Wąbrzeźno

Wykonawca projektu organizacji ruchu:

Pracownia Projektowa "RoadWay" Grzegorz Kowalik

ul. Klimontowska 15, 04-672Warszawa

- 2. Lokalizacja i zakres inwestycji

Projektowana droga powiatowa nr 1723C położona jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie wąbrzeskim, w gminie Wąbrzeźno. Lokalizację inwestycji pokazuje poniższa mapa.

ETAP I

Rys. 1.1 Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia

W skład projektowanej inwestycji wchodzą:

- 	Przebudowa i poszerzenie nawierzchni asfaltowej ze zwiększeniem nośności DP1723c

- Zwiększenie nośności drogi na przepustach do 115 kN/oś

- Oczyszczenie i konserwacja istniejących przepustów

- Przebudowa istniejących zjazdów z drogi

- Przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi

- Odtworzenie istniejących rowów (w pasie działek nr 7 i 44) i budowa nowych rowów

- Niezbędna wycinka drzew i krzewóW.

Parametry techniczne remontowanej drogi powiatowej:

| klasa techniczna | L |
| --- | --- |
| Kategoria ruchu | KR3 |
| prędkość projektowa | 40 km/h |
| przekrój poprzeczny | drogowy |
| szerokość jezdni | 6,0m |
| liczba pasów ruchu | 1x2 |
| szerokość poboczy utwardzonych | 2x1,00 m |
| skrajnia pionowa | 4,60m |
| klasa obciążenia | 115kN/os |
| pochylenia skarp drogowych | 1:1, 1:1,5 |
| rowy | trapezowe |
| pochylenia poprzeczne na odcinku nie wymagającym przechyłki | 2% |

- 3. Stan istniejący

Objęty opracowaniem odcinek drogi powiatowej zaczyna się w km 0+000 od skrzyżowania z drogą wojewódzką 534 w miejscowości Wałycz. Na początkowym odcinku do km 0+250 droga powiatowa posiada nawierzchnię asfaltową, następnie nawierzchnia jest gruntowa a droga biegnie przez teren, na którym dominują użytki rolne.

Istniejąca organizacja ruchu przedstawiona została na rysunku nr 1-7.

- 4. Projektowana organizacja ruchu

Projektowaną organizację ruchu przedstawiono na rysunku nr 1-7.

Zmiany w istniejącym oznakowaniu pionowym i poziomym drogi dotyczą następujących elementów:

- zaprojektowano przejścia dla pieszych.

Na przejściach dla pieszych, zlokalizowanych w ciągu drogi , zostały zaprojektowane elementy poprawiające bezpieczeństwo pieszych, a tym samym informujące kierowców o zbliżaniu się do przejść dla pieszych, tj.:

- na poboczach w miejscach przejść dla pieszych zlokalizowano znaki D-6 wykonane w technologii folii odblaskowej II generacji w grupie wielkości średnie,

- Zaprojektowano ciąg  pieszo-rowerowy wzdłuż projektowanego odcinka drogi:

- Zaprojektowano kompleksową wymianę oznakowania poziomego na odblaskowe II generacji

- Zaprojektowano bariery drogowe typu SP06/01

Wymagania dla projektowanego oznakowania pionowego:

- Projektowane znaki drogowe pionowe wykonać w technologii folii odblaskowej II generacji, w grupie wielkości znaków średnie

- znaki D-6 na przejściach dla pieszych wykonać w technologii folii odblaskowej II generacji w grupie wielkości duże

- podkład – blacha podwójnie zaginana na krawędziach w przypadku znaków tzw. typowych – dla znaków z grupy E dla tablic jednorodnych j.w. lub konstrukcje panelowe ze wzmocnieniami

- wysokość mocowania znaków 2 m, w ciągu ruchu pieszego 2,20 m

- słupki znaków barwy szarej neutralnej, zabezpieczone przed korozją (cynkowanie, malowanie proszkowe) – nie dopuszcza się malowania farbą słupków ze stali czarnej

Wymagania  dla projektowanego oznakowania poziomego:

- znaki poziome wykonane w technologii oznakowania cienkowarstwowego 
(okres gwarancyjny min. 2 lata)

- oznakowanie odblaskowe – współczynnik odblasku (luminacji odbitej) min. 300mcd/lx/m2 w całym okresie eksploatacji

- widzialność w dzień – współczynnik luminacji (stopień jaskrawości) min. 0,55, szorstkość – min.50 jednostek SRT

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Spis rysunków

- Projektowana organizacja ruchu			skala 1: 500 ( 7 arkusze)