ZAKŁAD  BADAŃ GEOLOGICZNYCH

87-100 TORUŃ, ul. Ogrodowa 16 tel. 56 6228995, 603126079, kwiatkowski@geogrunt-torun.pl

Regon 870515839,  NIP 879-11-58-893    Konto PKO II/O Toruń  83 1020 5011 0000 9402 0013 5087

Inwestor: Powiat Wąbrzeski

87-200 Wąbrzeźno, ul. Wolności 44

#### OPINIA GEOTECHNICZNA

Obiekt: rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych

Położenie: Wąbrzeźno, ul. Żeromskiego 6

##### Egz. 1

| Stanowisko | Imię i nazwisko | Numer uprawnień CUG | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Geolog | mgr T. Flik | 070736 |  |
| Geolog | mgr H. Kwiatkowski | 070711 |  |

Toruń, maj 2018r

Polecamy usługi: wykonywanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych, wierceń geologiczno-inżynierskich, ekspertyz geotechnicznych oraz obsługę geotechniczną budowy.

SPIS  TREŚCI

I.	WSTĘP	3

II.	ZAKRES PRAC I BADAŃ	3

III.	BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE	4

IV.	GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTÓW	4

V.	PODSUMOWANIE I WNIOSKI	5

ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE                                                                               Zał. nr

Mapa dokumentacyjna 	1

Objaśnienia znaków i symboli	2

Legenda z tabelą parametrów 	3

Przekrój geotechniczny 	4

# WSTĘP

Opinię opracowano w oparciu o umowę zawartą w dniu 29.05.2018 pomiędzy Powiatem Wąbrzeskim i Zakładem Badań Geologicznych GEOGRUNT. Jej celem jest rozpoznanie i przedstawienie warunków gruntowo-wodnych, dla potrzeb projektowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie. Będzie to obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej, posadowiony na ławach fundamentowych, opartych w gruncie nośnym.

W ramach rozpoznania geotechnicznego ustalono:

- rodzaj i stan gruntów zalegających w podłożu fundamentów,

- głębokość występowania wody gruntowej,

- warunki wykonawstwa robót ziemnych,

- wartości parametrów geotechnicznych gruntów, zgodnie z  normą  PN 81/B-03020 niezbędne do obliczeń statycznych.

Opinię opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Min. T. B. i G M. z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U.  z dnia 27.04.2012 poz. 463) oraz w oparciu o normę PN-B-02479. Zgodnie z § 4 p. 3 tego rozporządzenia i p. 2.2 normy, projektowany obiekt należy do II kategorii geotechnicznej.

# ZAKRES PRAC I BADAŃ

W ramach prac terenowych w maju 2018r wykonano 3 otwory f89mm do głębokości 6m. W trakcie wiercenia prowadzono bieżące badania makroskopowe gruntów zgodnie z normą PN-74/B-04452, w tym badania penetrometrem wciskowym PW-1. Prowadzono również obserwacje wody gruntowej. Rzędne wysokościowe otworów uzyskano drogą niwelacji technicznej dowiązanej do reperu roboczego – pokrywy studni rewizyjnej na kanale deszczowym 150. Wysokość tego punktu H=108,06m npm odczytano z planu.

Wyniki badań i pomiarów przedstawiono na przekroju geotechnicznym (zał. 4), na legendzie z tabelą parametrów (zał. 3), oraz w części opisowej.

# BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W opiniowanym podłożu, do głębokości rozpoznanej otworami badawczymi, występują utwory czwartorzędowe holoceńskie i plejstoceńskie.

Holocen reprezentują  nasypy pokrywające badany teren warstwą o miąższości 0,3-0,7m.

Poniżej występują osady plejstoceńskie reprezentowane przez lodowcowe gliny zwałowe (morenowe). Nie przewiercono ich do głębokości 6m. W otworze 1 na stropie glin, w przelocie 0,4-0,7m stwierdzono piaski.

Woda gruntowa występuje w postaci słabych sączeń w glinach poniżej głębokości 2,5m.

# GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTÓW

Grunty stwierdzone w dokumentowanym podłożu, należą zgodnie z normą PN-86/B-02480, do naturalnych rodzimych mineralnych i nasypowych. Z podziału na warstwy i z charakterystyki geotechnicznej wyłączono nasypy ze względu na ich małą miąższość. Grunty rodzime mineralne spoiste należą zgodnie z p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020 do grupy konsolidacyjnej B (spoiste morenowe nie skonsolidowane). Podzielono je na dwie warstwy geotechniczne, w oparciu o ich zróżnicowaną konsystencję. Wartości parametru wiodącego - stopnia plastyczności (IL) oznaczono metodą A wg. PN-81/B-03020 tj. na podstawie bezpośrednich badań w terenie. Inne niezbędne do obliczeń statycznych parametry tj. gęstość objętościową () spójność (cu), kąt tarcia wewnętrznego (u) i edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej (M0), wyznaczono z tabel i wykresów zależności pomiędzy tymi parametrami, a cechami wiodącymi, podanymi w normie.

Warstwa Ia

Zaliczono do niej gliny piaszczyste wilgotne, twardoplastyczne, o wartości charakterystycznej stopnia plastyczności IL(n)=0,15. Na stropie warstwy lokalnie występują piaski drobne.

Warstwa Ib

Obejmuje ona gliny piaszczyste wilgotne, twardoplastyczne na pograniczu plastycznych, o wartości charakterystycznej stopnia plastyczności IL(n)=0,25.

Grunty spoiste należą do wysadzinowych i łatwo rozmakają.

W tabeli na legendzie do przekroju (zał. graf. nr 3), zestawiono wartości charakterystyczne i obliczeniowe parametrów geotechnicznych gruntów wydzielonych warstw, oraz ich współczynniki materiałowe.

# PODSUMOWANIE I WNIOSKI

- W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że warunki gruntowo-wodne umożliwiają realizację projektowanej inwestycji. Zgodnie z §4.1 „Rozporządzenia Min. T. B. i G M. z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych” (Dz. U. z dnia 27.04.2012 poz. 463) w opiniowanym podłożu panują proste warunki gruntowe. Woda gruntowa (sączenia w glinach) występuje poniżej poziomu posadowienia fundamentów.

- Pod warstwą nasypów niebudowlanych o miąższości 0,3-0,7m występują gliny piaszczyste warstwy Ia o IL(n)=0,15. Na głębokości 2m zalegają gliny piaszczyste warstwy Ib o IL(n)=0,25, a poniżej 3m ponownie gliny piaszczyste warstwy Ia.

- Woda gruntowa występuje w postaci słabych sączeń w glinach poniżej głębokości 2,5m.

- Fundamenty budynku będą posadowione w glinach piaszczystych warstwy Ia. Z względu na ich podatność na wzrost wilgotności, w warunkach naruszenia naturalnej struktury gruntu, prace ziemne należy prowadzić zgodnie z poniższymi zaleceniami:

- głębienie wykopów sprzętem mechanicznym zakończyć ok. 10cm powyżej projektowanego poziomu posadowienia, pozostawioną w dnie warstwę ochronną wybrać narzędziami ręcznymi, bezpośrednio przed przystąpieniem do fundamentowania,

- otwartych wykopów nie należy pozostawiać na dłuższy okres, szczególnie zimowy, w czasie którego mogłoby nastąpić przemoczenie, lub przemarznięcie gruntów (umowna głębokość przemarzania wynosi tu hz=1,1m),

- wszystkie ewentualnie rozmoczone, bądź naruszone partie gruntu należy wybrać narzędziami ręcznymi i zastąpić chudym betonem,

- pod fundamentami zaleca się ułożyć warstwę chudego betonu o grubości 10-15cm.

- Nośność podłoża można wyznaczyć zgodnie z normą PN-81/B-03020 wg I-go stanu granicznego, stosując obliczeniowe wartości parametrów x(r) podane w tabeli na legendzie do przekrojów (zał. graf. nr 3).