OBJAŚNIENIA SYMBOLI I ZNAKÓW

Zał. 3

UŻYTYCH NA PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE                                    ZNAKI DODATKOWE OPISUJĄCE GRUNTY

NB     nasyp budowlany                                               +  domieszki

nN     nasyp nie budowlany                                           //  przewarstwienia (wkładki)

Gb     gleba                                                                    I    na pograniczu

(  ) uzupełnienia składu np. nasypu

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME               1    numer otworu

50,14  rzędna terenu

H       grunt próchniczny (humus) 2%Iom5%

Nm    namuł                            5%Iom30%                OPRÓBOWANIE WIERCENIA

T         torf                                     30%Iom                                      próbka o naturalnej strukturze (NNS)

próbka o naturalnej wilgotności (NW)

GRUNTY MINERALNE RODZIME                         próbka wody gruntowej (WG)

(NIESKALISTE)

KW    wietrzelina                                                               OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

KWg  wietrzelina gliniasta                                                 wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej

KR     rumosz                        kamieniste

KRg   rumosz gliniasty                                    2,56              piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie

KO      otoczaki                                              52,34               wiercenia i rzędna

Ż        żwir

Żg      żwir gliniasty             gruboziarniste                  nawiercony poziom wody gruntowej

Po      pospółka                                                                 grunt nawodniony

Pog    pospółka gliniasta

Pr       piasek gruby                                          ~~~~         sączenie wody

Ps       piasek średni         drobnoziarniste

Pd       piasek drobny          niespoiste                      OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAŃ

P       piasek pylasty

Pg       piasek gliniasty                                                      (6) sonda cylindryczna SPT (ilość udarów)

p       pył piaszczysty

        pył                                                                          wykres sondowania sondą udarową lekką

Gp       glina piaszczysta     drobno-

G         glina                     ziarniste

G       glina pylasta           spoiste                           OZNACZENIE STANU GRUNTU

Gpz     glina piaszczysta zwięzła

Gz       glina zwięzła                                                          ID=0,50 stopień zagęszczenia

Gz      glina pylasta zwięzła

Ip         ił piaszczysty                                                         IL=0,20 stopień plastyczności

I           ił

I         ił pylasty                                                                INNE OZNACZENIA

GRUNTY SKALISTE                                        II    numer warstwy geotechnicznej

ST       skała twarda                                           3      II         rzut projektowanego obiektu, numer i ilość kond.

SM      skała miękka                                                            projektowany poziom posadowienia

INNE GRUNTY NIETYPOWE                                 granice litologiczno-stratygraficzne (warstwy)

NIE OBJĘTE NORMĄ                                             na przekrojach

Kr        kreda

Gy       gytia

Cb       węgiel brunatny

Ck        węgiel kamienny