2. Spis zawartości

- Strona tytułowa

- Spis zawartości opracowania

- Opis  techniczny

- Opracowanie BIOZ

- Uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. higieniczno sanitarnych

- Decyzja, Zaświadczenie o przynależności do Izby

7.Część graficzna:

- Mapa informacyjna						Skala	 1:100

- Rzut przyziemia stan projektowany				Skala 1:50

- Rzut technologii							Skala 1:50

- Rzut sufitów								Skala 1:50

- Przekrój A-A							Skala 1:50

- Stan istniejący							Skala 1:50

3. Opis techniczny

1.0 DANE OGÓLNE

  - Ogólna  charakterystyka obiektu:

-      Obiekt         	:        Przebudowa wraz z modernizacją pracowni

Zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie

- -      Lokalizacja  	:        Działka 1-870/2

- Miasto Wąbrzeźno

-      Inwestor     	:         Powiat Wąbrzeski

ul. Wolności 44

87-200 Wąbrzeźno

-	   Projektant     	:         mgr inż. Łukasz Szuster

1.2.	 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Inwentaryzacja

- Uzgodnienia dokonane  z Inwestorem  w  trakcie  projektowania

- Technologia gastronomiczna

  - Rozwiązanie materiałowe

Celem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany dla  pomieszczenia znajdującego się w budynku szkolnym zlokalizowanym w miejscowości Wąbrzeźno. W wyniku opracowania powstaną dwie pracownie: gastronomiczna dostosowana do nauki zawodu oraz egzaminowania (egzaminy zawodowe) oraz pracownia badania wytrzymałości materiałów mechanicznych.  Rozpatrywany obiekt to posiadający jedną kondygnacje nadziemne, wolnostojący położony w m miejscowości Wąbrzeźna przy ul. Staszica 2. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej oraz prefabrykowanej z elementów żelbetowych. Ściany zewnętrzna dwuwarstwowe gr. 52 cm. Ściany konstrukcyjne wewnętrzne  murowane grubości 24, 38 cm. Dach płaski, płyty kanałowe, dźwigary żelbetowe kryty papą.

W ramach przebudowy zmienione zostaną parametry użytkowe pomieszczenia. Zostaną wydzielone dwie pracownie gastronomiczna oraz wytrzymałości materiałów. Technologia gastronomiczna wykonana zgodnie z opracowaniem szczegółowym stanowiącym integralną cześć niniejszej dokumentacji.  Pracownia wytrzymałości materiałów wykonana jako sala lekcyjna z elementami do badania wytrzymałości materiałów oraz opisywania analizy badanych próbek.

- Ława fundamentowa- wykonana jako żelbetowa 40x40 C20/25 posadowiona na poziomie -0,8 p.p.posadzki. zbrojenie 4 fi 12, strzemiona fi 6 co 20cm

- Ściana fundamentowa – murowana z bloczka betonowego grubości 25 cm na zaprawie cementowo wapiennej

- Ściana gr.24 cm / 12cm – murowana z gazobetonu odmiany M600 na zaprawie cienkowarstwowej

- Trzpienie i wieńce wykonane jako żelbetowe o wymiarach 24x24 cm z betonu C20/25 zbrojone 4fi 12, strzemiona fi 6 co 20cm. Z uwagi na wysokość elementów, należy zachować odpowiednie przewiązanie ścian działowych z ścianą nośną  co 2 warstwę zazbroić prętem celem wzmocnienia przewiązania.

- Tynki i wyprawy ścian- wykonać jako tynki cementowo- wapienne malowane farbami posiadającymi atest higieniczny, w miejscach określonych na rysunku oraz technologii wykonać fakturach z glazury na wysokość min. 2.0m

- Sufit – wykonać jako systemowy np. 60x60 cm np. typu Armstrong

- Wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem branżowym

- Budynek oraz pomieszczenia posiadają istniejące media. Istniejące przyłącza oraz ich moc są dostosowane dla wymagań przedmiotowej inwestycji.

- Drzwi zewnętrzne typowe. Drzwi wewnętrzne płytowe typowe.

- Projektuje się wyposażenie istniejących okien w nawiewniki higrosterowalne

W zakresie wymagań higieniczno sanitarnych stosować wytyczne w opracowaniu Pana Adama Pawłowskiego dla przedmiotowego zadania. Niniejsza technologia została uzgodniona z rzeczoznawcą ds.. higieniczno- sanitarnych.

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:

| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA |  |  | 165,12 m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYSOKOŚĆ |  |  | 3,0/4,3 m |  |
| LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH |  |  | 1 |  |
| LICZBA KONDYGNACJI POZIEMNYCH |  |  | 0 |  |
| Lp. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia |  | Poziom |
| 1 | SZATNIA UCZNIOSWKA | 9,42 |  | PARTER |
| 2 | KĄCIK PORZĄDKOWY | 1,06 |  | PARTER |
| 3 | ZMYWALNIA NACZYŃ | 5,25 |  | PARTER |
| 4 | SALA WYKŁADOWA | 58,25 |  | PARTER |
| 5 | MAGAZYN SPOŻYWCZY | 9,36 |  | PARTER |
| 6 | SALA LEKCYJNA | 81,78 |  | PARTER |
| Suma |  | 165,12 m2 |  | X |

Wpływ projektowanych obiektów na środowisko przyrodnicze oraz higienę i zdrowie użytkowników.

Budynek zaprojektowany z materiałów ekologicznych, tradycyjnych  zastosowane rozwiązania ogrzewania i odprowadzania nieczystości odpowiadają przepisom obowiązującym normom i przepisom prawnym. Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Nie jest wymagana decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

1. 4  Ocena techniczna

Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ocena możliwości przebudowy i modernizacji części obiektu szkolnego zlokalizowanego w Wąbrzeźnie przy ul. Staszica 2

Podstawa formalno – prawna.

Podstawę niniejszego opracowania stanowi zlecenie Inwestora –Powiatu Wąbrzeskiego na rzecz Firmy Projektowo Budowlanej Łukasz Szuster. Podstawą merytoryczną niniejszego opracowania jest inwentaryzacja wykonana przez mgr inż. Łukasza Szustera oraz oględziny obiektu dokonane przez autora niniejszego opracowania.

- Ogólny opis budynków.

Budynek szkolny jest obiektem jednokondygnacyjnym, wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej. Przedmiotem opracowania oceny jest sala lekcyjna użytkowania obecnie jako warsztaty mechaniczne.

- Stan techniczny budynku.

Istniejący budynek jest w stanie technicznym nie budzącym zastrzeżeń, co do możliwości przebudowy, modernizacji. Ściany obiektu nie posiadają uszkodzeń ani spękań, które mogłyby być przeszkodą dla wykorzystania ich dla projektowanego zamierzenia

3. Wnioski końcowe.

Skala przewidywanej modyfikacji, przebudowy jest możliwa do zrealizowania.

1.5 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu:

W odniesieniu do Ustawy Prawo budowlane art.  34 ust. 3 pkt 5 , przedmiotowa inwestycja „Przebudowa wraz z modernizacją pracowni zawodowych” – posiada zakres oddziaływania w obszarze nieruchomości oznaczonej jako działka 1-870/2 Miasto Wąbrzeźno.

Podstawą jest analiza: Rozporządzenia o WT jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie : zachowano normatywne odległości od granic, zachowano normatywne odległości od istniejących studni, urządzeń odprowadzenia ścieków bytowych, obiekt nie wprowadza zacienienia sąsiadujących nieruchomości, zachowano odległość z uwagi na przepisy p.poż >8 m od sąsiadującej istniejącej sąsiadującej zabudowy, obiekt z uwagi na charakterystykę nie emituje ponadnormowego hałasu oraz promieniowania. Ustawa Prawo Wodne: Brak oddziaływania na wody podziemne, odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowo w obrębie nieruchomości.

Projektant dopuszcza materiałowo- konstrukcyjne rozwiązania zamienne. Pod warunkiem zachowania warunków wytrzymałościowych, technologii i zasad sztuki budowlanej. W trakcie wątpliwości należy bezwzględnie skontaktować się z jednostką projektową celem kwalifikacji zmian w odniesieniu do paragrafu 36a Ustawy Prawo Budowlane. Wszelkie zmiany nie uzgodnione z projektantem, wykonane bez rysunków zamiennych stanowią samowolę budowlaną.

Projektant:

4. Opracowanie BIOZ

- Przebudowa wraz z modernizacją pracowni zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie.

- Lokalizacja  	:        Działka 1-870/2

- 87-200 Wąbrzeźno

Inwestor     	:	Powiat Wąbrzeski

ul. Wolności 44

87-200 Wąbrzeźno

2. Kolejność wykonywania robót:

- roboty ziemne

- roboty betonowe i murowe

- roboty wykończeniowe

-roboty instalacyjne

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą  stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na terenie przeznaczonym do budowy nie ma obiektów mogących stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4.  Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Podczas wykonywania robót ziemnych i betonowych nie występują większe zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi przebywających na budowie. Podczas wykonywania robót ogólnobudowlanych należy zwracać szczególną uwagę na kolejność wykonywania poszczególnych robót. Elementy obiektu przeznaczone do montażu są lekkie, wykonane z elementów prefabrykowanych, nie wymagających szczególnych metod składania, pod warunkiem przestrzegania kolejności montażu oraz przepisów bhp przy robotach montażowych. Podczas montażu stolarki należy zwracać szczególną uwagę na dokładność wykonywanych operacji.

5.  Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed  przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do każdej z faz realizacji inwestycji należy przeprowadzić osobne szkolenie stanowiskowe dla poszczególnych grup pracowników.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych   w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Podczas wykonywania poszczególnych robót należy stosować środki

bezpieczeństwa przewidziane do użycia przy realizacji zadania:

- środki techniczne to telefon na budowie oraz bliskość budowy od ulicy  co ułatwiłoby szybką ewakuację. Dodatkowo zobowiązano pracowników do stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń.

7. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożeń.

Teren budowy powinien być ogrodzony i zorganizowany w sposób umożliwiający swobodne opuszczanie (ewakuację) w przypadku zagrożenia pożarem, wypadkiem, awarii sprzętu. Teren wykopu należy wydzielić taśmą ostrzegawczą, dodatkowo należy postawić znaki  „Uwaga plac budowy zakaz wejścia”. Materiały służące do budowy i montażu powinny być składowane , w miejscach oddalonych od innych obiektów, przy drogach wewnętrznych (ewakuacyjnych).

8. Realizacja budowy wymaga opracowania szczegółowego planu   bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Projektant: