OPIS TECHNICZNY

# dla PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ WE WRONIU

# położonego na działce nr 107/8, obręb Cymbark w miejscowości Wronie, gmina Ryńsk

Inwestor:

# Powiat Wąbrzeski

# ul. Wolności 44

# 87-200 Wąbrzeźno

1.0.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy budynku Zespołu Szkół. Obiekt jest położony w miejscowości Wronie na działce nr 107/8, obręb Cymbark, gmina Ryńsk. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Wąbrzeski.

Projektowana przebudowa ma na celu przystosowanie budynku pod względem przepisów przeciwpożarowych i higieniczno-sanitarnych, do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

1.1. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe
[1] Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem.

[2] Ekspertyza stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków Zespołu Szkół we Wroniu.

[3] Postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej znak WZ.5595.247.2020.MP z dnia 15.05.2020r.

[4] Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, zm.:Dz.U. z 2018 r. poz. 1496 i poz. 1669).

[5] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018r., poz. 1935).

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 ).

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422; z późniejszymi zmianami).

2.0.  Opis stanu istniejącego.

2.1. Dane sytuacyjne.

Budynek zlokalizowany w miejscowości Wronie na działce nr 107/8, obręb Cymbark, gmina Ryńsk.

Obiekt tworzy zespół trzech budynków połączonych łącznikiem.

- Segment A – budynek III kondygnacyjny, w całości podpiwniczony,

- Segment B – budynek III kondygnacyjny, w całości podpiwniczony,

- Segment C – budynek IV kondygnacyjny, w całości podpiwniczony,

- Łącznik – budynek II kondygnacyjny, w całości podpiwniczony,

2.2. Dane liczbowe:

- Segment A:

Powierzchnia zabudowy: 263,00 m2

Kubatura: 2532 m3

- Segment B:

Powierzchnia zabudowy: 458,00 m2

Kubatura: 4168 m3

- Segment C:

Powierzchnia zabudowy: 863,00 m2

Kubatura: 9394 m3

- Łącznik:

Powierzchnia zabudowy: 137,00 m2

Kubatura: 685 m3

Zestawienie powierzchni poszczególnych kondygnacji wg załączonych rysunków inwentaryzacji.

2.3. Istniejąca konstrukcja budynków.

Segment A

Budynek wykonany w technologii wielkiej płyty.

Ściany nośne o wysokości ok. 315cm wykonane z prefabrykowanych płyt żelbetowych.

Stropy wykonane z płyt kanałowych o rozpiętości (w świetle ścian) ok. 570cm.

Ściany działowe wykonane z cegły ceramicznej pełnej oraz cegły dziurawki.

Przewody wentylacyjne murowane z cegły ceramicznej.

Biegi i spoczniki klatek schodowych wykonane z elementów żelbetowych prefabrykowanych. Ostatni bieg schodowy do piwnicy wykonany jako żelbetowe schody wylewane na budowie wykonane na gruncie.

Dach wykonany z prefabrykowanych żelbetowych płyt korytkowych ułożonych na murowanych ściankach ażurowych z cegły.

Segment B

Budynek wykonany w technologii wielkiej płyty.

Ściany nośne o wysokości ok. 315cm wykonane z prefabrykowanych płyt żelbetowych.

Stropy wykonane z płyt kanałowych o rozpiętości (w świetle ścian) ok. 570cm.

Ściany działowe wykonane z cegły ceramicznej pełnej oraz cegły dziurawki.

Przewody wentylacyjne murowane z cegły ceramicznej.

Biegi i spoczniki klatek schodowych wykonane z elementów żelbetowych prefabrykowanych. Ostatni bieg schodowy do piwnicy wykonany jako żelbetowe schody wylewane na budowie wykonane na gruncie.

Dach wykonany z prefabrykowanych żelbetowych płyt korytkowych ułożonych na murowanych ściankach ażurowych z cegły.

Segment C

Budynek wykonany w technologii wielkiej płyty.

Ściany nośne o wysokości ok. 250cm wykonane z prefabrykowanych płyt żelbetowych.

Stropy wykonane z płyt kanałowych o rozpiętości (w świetle ścian) ok. 450 i 330cm.

Ściany działowe wykonane z cegły ceramicznej pełnej oraz cegły dziurawki.

Przewody wentylacyjne murowane z cegły ceramicznej.

Biegi i spoczniki klatek schodowych wykonane z elementów żelbetowych prefabrykowanych. Ostatni bieg schodowy do piwnicy wykonany jako żelbetowe schody wylewane na budowie wykonane na gruncie.

Dach wykonany z prefabrykowanych żelbetowych płyt korytkowych ułożonych na murowanych ściankach ażurowych z cegły.

Łącznik

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z gazobetonu, ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych.

Stropy wykonane z płyt kanałowych o rozpiętości (w świetle ścian) ok. 330cm.

Dach wykonany z prefabrykowanych żelbetowych płyt korytkowych ułożonych na murowanych ściankach ażurowych z cegły.

2.4. Istniejące wykończenie budynków.

Segment A

Posadzki – komunikacja parteru i piętra, pomieszczenia WC, sale lekcyjne, sala gimnastyczna: wykończenia posadzki z płytek ceramicznych, lastryko oraz okładziny. Posadzki piwnicy: betonowe

Schody kondygnacji nadziemnych wykończone płytkami ceramicznymi, schody piwnicy betonowe.

Wykończenie ścian – pomieszczenia sanitarne: ściany obłożone płytkami ceramicznymi.

Ściany pomieszczeń lekcyjnych i pomocniczych  malowane farbami emulsyjnymi. Do wysokości ok. 1,40 wykonana jest lamperia farbą olejną.

Stolarka okienna – kondygnacji nadziemnych PCV, stolarka okienna piwnicy drewniana.

Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana płytowa

Rynny i rury spustowe – z blachy stalowej ocynkowanej

Parapety – zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej, wewnętrzne PCV

Segment B

Posadzki – komunikacja parteru i piętra, pomieszczenia WC, sale lekcyjne, sala gimnastyczna: wykończenia posadzki z płytek ceramicznych, lastryko oraz okładziny. Posadzki piwnicy: betonowe

Schody kondygnacji nadziemnych wykończone płytkami ceramicznymi, schody piwnicy betonowe malowane farbą olejną.

Wykończenie ścian – pomieszczenia sanitarne i kuchenne: ściany obłożone płytkami ceramicznymi.

Ściany pomieszczeń lekcyjnych i pomocniczych  malowane farbami emulsyjnymi. Do wysokości ok. 1,40 wykonana jest lamperia farbą olejną.

Stolarka okienna – kondygnacji nadziemnych PCV, stolarka okienna piwnicy drewniana.

Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana płytowa, stolarka zewnętrzna drewniana płytowa, stalowa.

Rynny i rury spustowe – z blachy stalowej ocynkowanej

Parapety – zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej, wewnętrzne PCV

Segment C

Posadzki – komunikacja parteru i piętra, pomieszczenia WC, sale lekcyjne, sala gimnastyczna: wykończenia posadzki z płytek ceramicznych, lastryko oraz okładziny. Posadzki piwnicy: betonowe

Schody kondygnacji nadziemnych wykończone masą lastryko, schody piwnicy betonowe malowane farbą olejną.

Wykończenie ścian – pomieszczenia sanitarne i kuchenne: ściany obłożone płytkami ceramicznymi.

Ściany pomieszczeń lekcyjnych i mieszkalnych  malowane farbami emulsyjnymi. Na ścianach komunikacji do wysokości ok. 1,40 wykonana jest lamperia farbą olejną.

Stolarka okienna – kondygnacji nadziemnych PCV, stolarka okienna piwnicy drewniana i PCV.

Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana płytowa, stolarka drzwiowa zewnętrzna PCV.

Rynny i rury spustowe – z blachy stalowej ocynkowanej

Parapety – zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej, wewnętrzne PCV

Łącznik

Posadzki – komunikacja parteru: wykończenia posadzki lastryko. Posadzki piwnicy: betonowe

Wykończenie ścian – komunikacji malowane farbami emulsyjnymi. Do wysokości ok. 1,40 wykonana jest lamperia farbą olejną.

Stolarka okienna – kondygnacji nadziemnej PCV,

Stolarka drzwiowa zewnętrzna PCV,

Rynny i rury spustowe – z blachy stalowej ocynkowanej

Parapety – zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej, wewnętrzne PCV

2.5. Instalacje w budynku:

- elektryczna

- gazowa,

- wod-kan

- odprowadzenie ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji gminnej

- odprowadzenie wody deszczowej do sieci kanalizacji deszczowej

Instalacje C.O

Ogrzewanie z kotłowni gazowo-olejowej

Wentylacja

Grawitacyjna we wszystkich pomieszczeniach

3.0.  Opis stanu projektowanego.

3.1. Założenia projektowe.

Projektowa przebudowa budynku Zespołu Szkół ma na celu przystosowanie obiektu pod względem bezpieczeństwa pożarowego i przepisów higieniczno-sanitarnych do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Przystosowanie budynków pod względem bezpieczeństwa pożarowego zaprojektowano na podstawie załączonej ekspertyzy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków oraz postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych pod względem przepisów higieniczno-sanitarnych stanowił projekt „przebudowy i rozbudowy wejścia placówki edukacyjnej oraz budowy podnośnika na potrzeby osób niepełnosprawnych” zatwierdzony pozwoleniem na budowę nr 47/2020 z dnia 25.02.2020r. W bieżącym projekcie zaprojektowano WC dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane w segmencie B na piętrze. Zasilanie w media będzie zapewnione z istniejących przyłączy, w które obecnie wyposażona jest szkoła: energia elektryczna, c.o. zasilane z istniejącej kotłowni.

3.2. Przewidywane roboty budowlane i ich kolejność.

Segment A

Piwnica:

- Demontaż istniejącego hydrantu

- Montaż instalacji hydrantowej i hydrantu HP25 wg opracowania branży sanitarnej

- Instalacje elektryczne wg opracowania branży elektrycznej

Parter:

- Demontaż drzwi na półpiętrze przy zejściu do piwnicy

- Montaż drzwi przeciwpożarowych DP2 EI30

- Instalacje elektryczne wg opracowania branży elektrycznej

I piętro:

- Instalacje elektryczne wg opracowania branży elektrycznej

Segment B

Piwnica:

- Demontaż drzwi w pomieszczeniu technicznym nr B51 oraz między pomieszczeniem

- Montaż drzwi przeciwpożarowych DP2 EI30

- Montaż instalacji i hydrantu HP25 w komunikacji pom. nr B44 wg opracowania branży sanitarnej

- Montaż instalacji i hydrantu HP25 w komunikacji pom. nr B34 wg opracowania branży sanitarnej

- Instalacje elektryczne wg opracowania branży elektrycznej

Parter:

- Montaż instalacji i hydrantu HP25 w komunikacji pom. nr B11 wg opracowania branży sanitarnej

- Instalacje elektryczne wg opracowania branży elektrycznej

I piętro:

- Demontaż instalacji sanitarnych (miski WC, pisuar, umywalki)

- Wyburzenie ścianek działowych zgodnie z rysunkiem nr A6

- Wycięcie otworu drzwiowego pomiędzy pomieszczeniami nr B22 i B24

- Skucie płytek ceramicznych na posadzce i ścianach

- Zamurowanie otworów drzwiowych zgodnie z rys. nr A6

- Poszerzenie otworu drzwiowego do pomieszczenia WC dla niepełnosprawnych nr B21

- Przyklejenie płyt gipsowo-kartonowych na ścianach w magazynku podręcznym nr B22

- Wykonanie wylewki posadzkowej w magazynku podręcznym pom. nr B22

- Malowanie posadzki pom. B22

- Wykonanie sufitu podwieszanego w pomieszczeniu WC dla niepełnosprawnych nr B21

- Instalacje sanitarne wg opracowania branży sanitarnej

- Montaż drzwi DŁ2 do pomieszczenia WC dla niepełnosprawnych.

- Położenie płytek ceramicznych na ścianach i posadzce w pomieszczeniu WC dla niepełnosprawnych nr B21

- Montaż przyborów sanitarnych

- Instalacje elektryczne wg opracowania branży elektrycznej

Segment C

Piwnica:

- Demontaż drzwi pomieszczeniami nr C154 i C164 oraz pomiędzy C169 i C170

- Montaż drzwi przeciwpożarowych DP2 EI30

- Montaż instalacji i hydrantu HP25 w pom. nr C169 wg opracowania branży sanitarnej

- Instalacje elektryczne wg opracowania branży elektrycznej

Parter:

- Wykonanie ściany z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu pomiędzy pomieszczeniami C1.1 i C1

- Montaż drzwi dymoszczelnych DD1 pomiędzy pomieszczeniami nr C1.1 i C1

- Demontaż drzwi balkonowych i witryny przy pomieszczeniu C1

- Montaż drzwi zewnętrznych DZ1

- Malowanie ścian.

- Instalacje elektryczne wg opracowania branży elektrycznej

I piętro:

- Wykonanie ściany z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu pomiędzy pomieszczeniami C1.1 i C1

- Montaż drzwi dymoszczelnych DD1 pomiędzy pomieszczeniami nr C52.1 i C52

- Malowanie ścian.

- Instalacje elektryczne wg opracowania branży elektrycznej

II piętro:

- Montaż drzwi dymoszczelnych DD2 pomiędzy pomieszczeniami nr C103.1 i C103

- Malowanie ścian.

- Instalacje elektryczne wg opracowania branży elektrycznej

Łącznik

Piwnica:

- Instalacje elektryczne wg opracowania branży elektrycznej

Parter:

- Instalacje elektryczne wg opracowania branży elektrycznej

3.3. Wykończenia wewnętrzne.

- Ściany murowane:

Zamurowanie otworów drzwiowych zaprojektowano z bloczków z betonu komórkowego gr.24cm i 12cm, tynkowane i malowane farbą emulsyjną.

- Ścianki gipsowo-kartonowe:

Ścianki działowe w pomieszczeniach biurowych wykonać jako gipsowo-kartonowe na konstrukcji stalowej z wypełnieniem wełną mineralną np. system Rigips lub inny równoważny, malowane farbą akrylową.

Obudowę przestrzeni komunikacyjnych należy wykonać ścianami gipsowo-kartonowymi z wypełnieniem wełną mineralną, odporność ogniowa EI15 np. system Rigips lub inny równoważny, malowanie farbą akrylową.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ściany działowe należy wykonać z płyt g-k odpornych na wilgoć, z wykończeniem płytkami ceramicznymi do wys. min. 2m od poziomu posadzki, powyżej ścianki malowane farbą akrylową. Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie tych ścianek.

3.3.2 Farby

Malowanie ścian – farba emulsyjna

W projekcie przyjęto farby emulsyjne, zmywalne o fakturze półmatowej. Wszystkie używane materiały malarskie mają być dobrej jakości i powinny być stosowane zgodnie z kartą produktu.

Wymogi wykonawcze:

-	Na przygotowaną powierzchnię należy nałożyć pojedynczą warstwę gruntującą zgodnie z zaleceniami producenta farby

-	Malowanie co najmniej dwukrotnie, do uzyskania jednorodnej powierzchni bez przebarwień, smug i widocznych różnic kolorystycznych wodną półmatową farbą emulsyjną dobrej jakości.

-	Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.

3.3.3 Sufity podwieszane – pomieszczenie wiatrołapu

Sufit mineralny, modułowy

Sufity mineralne, modułowe 600x600mm, na konstrukcji stalowej zastosowano w pomieszczeniu wiatrołapu.

Kolor paneli do uzgodnienia z inwestorem.

Konstrukcja sufitów z panelem akustycznym:

Proponowana konstrukcja: np. Ecophon Connect zawierająca profile podwieszenia T15 lub T24 z widocznym rusztem z profili stalowych ze stopką szerokości 15mm lub 24mm.

Materiał konstrukcji:

Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo.

Charakterystyka wypełnień modułowych kasetonowych sufitu podwieszonego z płyt akustycznych typ Ecophon Gedina E lub inny równoważny

Panel sufitowy z płyt Ecophon Gedina E wytworzony z wełny szklanej o wysokiej gęstości.

Grubość 15mm.

Powierzchnia licowa pokryta jest powłoką Akutex T, powierzchnię tylną zabezpieczono welonem szklanym.

Krawędzie są wzmocnione i malowane typu A.

Wymiary modułowe 600x600mm.

Właściwości produktu:

Ciężar – 2,50 kg/m2,

Odporność ogniowa A2,

Pochłanianie dźwięku aw – 0,90,

Odporność na wilgotność – 95%,

Odbicie światła – 84% (z czego ponad 99% odbicie rozproszone)

Utrzymanie w czystości – codzienne odkurzanie ręczne i maszynowe. Przecieranie na mokro raz w tygodniu.

Obciążenie użytkowe/Nośność – Maksymalne obciążenie użytkowe 50N, Minimalne właściwości nośne 160N

Połączenie sufitu ze ścianą:

Połączenie sufitu ze ścianą wykonuje się za pomocą specjalnych profili przyściennych, kątowych lub schodkowych, mocowanych do ściany, przy czym profile przyścienne są elementami maskującymi i nie powinny obciążenia od ciężaru sufitu. W związku z tym pierwszy wieszak powinien znajdować się w odległości nie większej niż 400 mm od  ściany.

Uwagi dotyczące montażu:

- Sufity podwieszone muszą być montowane przez wyspecjalizowaną firmę

- Wykonawca przedstawi do akceptacji próbki materiałowe

- Próbki wszystkich rodzajów materiałów należy przedstawić do akceptacji przez nadzór autorski i inwestora

- Po akceptacji materiału, wykonawca wykona wzorce sufitu na powierzchni co najmniej 5m2.

- Warunkiem przystąpienia do dalszych prac będzie zaakceptowanie systemu przez inspektora nadzoru i inwestora.

- Przed przystąpieniem do montażu sufitów wykonawca dokona korekty wymiarów wykonanych pomieszczeń z natury

- W czasie montażu należy używać białych rękawiczek w celu uniknięcia zabrudzeń.

- Do mocowania wieszaków należy używać tylko metalowych systemów mocowania.

- Przed odbiorem robót, wykonawca zobowiązany jest sprawdzić rzeczywisty poziom sufitów i ewentualne odchyłki

Alternatywnie sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych

Zależnie od wielkości i kształtu pomieszczenia montuje się różnego rodzaju stelaże:

- jednopoziomowy jednokierunkowy do pomieszczeń podłużnych - jest to najprostsza

wersja sufitu na stelażu stalowym;

Wykonanie

1. Należy wymierzyć pomieszczenie i dobrać odpowiednią ilość profili.

2. Należy wykonać montaż profili przyściennych. Najpierw na ścianach zaznaczyć linie, które wyznaczą poziom przyszłego sufitu. Aby były idealnie wypoziomowane, należy użyć długiej poziomnicy. Wzdłuż tych linii mocować profile UD.

3. Wyznaczamy układ profili głównych (CD). Powinny przebiegać równolegle do siebie, w odstępach co 100 cm. W miejscach przebiegu profili głównych zaznaczyć punkty, w których będą zamocowane wieszaki. Rozmieścić je na każdej linii, w odstępach 70-90 cm. W tych punktach wiercić otwory i umieścić w nich stalowe kołki rozporowe.

4. Zamocować wieszaki na kołkach metalowych (odpowiednio dobranych do rodzaju stropu). Ich części, które mają być wsunięte w profil, należy zdjąć. Zdemontowane części wieszaków wsunąć w profile CD.

5. Zamontować profile. Końce profili podłużnych CD należy umieścić w profilach UD i połączyć obie części wieszaków. Pomiędzy podłużnymi umieścić profile poprzeczne za pomocą łączników poprzecznych. Gotowy ruszt należy wypoziomować, regulując położenie ramion wieszaków.

6. Zamocowanie płyt. Należy przykręcamy je do profili CD wkrętami typu TN. Wkręty

rozmieścić należy maksymalnie w odstępach co 15 cm.

7. Wykończenie. Po zamontowaniu płyt na ich połączenia należy nakleić taśmę spoinową i wypełnić warstwą masy szpachlowej. Następnie należy nanieść masę finiszową. Wygładzić ją, a po całkowitym wyschnięciu wyszlifować specjalną pacą z siatką ścierną. Należy szpachlować i szlifować również łebki wkrętów.

Oświetlenie

W kasetonach sufitu podwieszanego przewiduje się montaż oświetlenia – typy podane w projekcie branży elektrycznej (dopuszcza się zmianę oświetlenia po wcześniejszym uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i inwestorem).

UWAGA:

- Sufity muszą być niepalne, lub niezapalne, niekapiące i nieodpadające pod wpływem działania ognia.

- Muszą posiadać niezbędne certyfikaty i aprobaty techniczne.

- Montaż sufitów powinien być wykonywany przez wyspecjalizowaną firmę.

- Produkty zamienne w stosunku do podanych przykładowych wymagają uzgodnienia z projektantem, muszą spełniać obowiązujące przepisy oraz normy.

- Rysunki techniczne i warsztatowe należy przedstawić projektantowi do akceptacji przed przekazaniem ich na budowę do realizacji.

- Wymagane rozwiązania systemowe.

- Lokalizacja elementów instalacji elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji wg projektów branżowych.

3.3.4 Posadzki

W projektowanych pomieszczeniach zaproponowano odpowiedni rodzaj wykończenia posadzki:

- w pomieszczeniu WC dla niepełnosprawnych – gres,

Płytki gres

• gres 300 x 300 mm, antypoślizgowość R10 firmy Ceresit lub innej równoważnej

• fuga 2mm, np. firmy Ceresit lub innej równoważnej, Dylatacje między płytkami, spoiny w narożach ścian należy wypełnić silikonem np. Ceresit CS 25

• zaprawa klejowa, np. Ceresit CM-17,

• Warstwy podłogowe wg Architektury,

• Podłoże pod ułożenie płytek bez spękań, rys, czyste, odpylone, zagruntowane (np. Ceresit CT17)

Powierzchnia zaimpregnowana środkiem chemii budowlanej , w celu zamknięcia mikroporów.

• Cokoły systemowe o wysokości 10 cm lub alternatywnie cokoły wykonane z płytek ciętych na budowie .

UWAGA:

1. Wykonanie wg PN / EN i zgodnie z technologią dostawcy / producenta oraz

obowiązującymi przepisami.

2. Kolor płytek zostanie ustalony na etapie realizacji po akceptacji inwestora i architekta lub według projektu wnętrz.

3.3.5. Stolarka drzwiowa

## Drzwi zewnętrzne:

-stolarka drzwiowa z ciepłego aluminium lub PCV,

-szkło antywłamaniowe P4

-kolor stolarki zewnętrznej wg rysunku elewacji, wewnętrzna stolarka biała

-wymiary wg rysunków architektury

-wymagania p.poż. nierozprzestrzeniające ognia,

## Drzwi wewnętrzne:

-stolarka drzwiowa z ciepłego aluminium, stalowa lub PCV,

-kolor stolarki wewnętrznej biały

-wymiary wg rysunków architektury

-wymagania p.poż. – wg rysunków architektury

3.3.6. Kolorystyka - wg wytycznych inwestora

5.0. Instalacje obiektowe

- instalacja sanitarna wg branży sanitarnej

- instalacja elektryczna wg branży elektrycznej

UWAGA!

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celów niż inwestycja, której bezpośrednio on dotyczy, wymaga zgody autorów.

W projekcie podano urządzenia i materiały konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych wycen oraz podania cech i parametrów technicznych odpowiadającym przyjętym rozwiązaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzględnej konieczności ich stosowania. Dopuszcza się w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiałów i urządzeń pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametrów technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszą odpowiedzialności.

Projektant:

mgr inż. Rafał Pokuciński

Nr upr. KUP/0144/PWBKb/15